Тесты

для проведения занятий по теме «Цифровые системы передачи»

ВОПРОС 1.

Какая скорость передачи основного цифрового канала, Кбит/с?

- 34;

- 25;

- 64;

- 100.

ВОПРОС 2.

Какая скорость передачи потока Е1, Мбит/с?

- 2048;

- 2,048;

- 1024;

- 1,024.

ВОПРОС 3.

Какая скорость передачи потока Е2, Кбит/с?

- 8448;

- 8,448;

- 4224;

- 4,224.

ВОПРОС 4.

Какая скорость передачи потока Е3, Мбит/с?

- 34,368;

- 24567;

- 34368;

- 24,567.

ВОПРОС 5.

Какая скорость передачи потока Е4, Кбит/с?

- 139264;

- 139,264;

- 148000;

- 12,0.

ВОПРОС 6.

Какая скорость передачи потока SТМ-1, Мбит/с?

- 155;

- 200;

- 134;

- 2,156.

ВОПРОС 7.

Какая скорость передачи потока SТМ-4, Мбит/с?

- 155;

- 200;

- 622;

- 2,156.

ВОПРОС 8.

Какая скорость передачи потока SТМ-16, Мбит/с?

- 155;

- 2500;

- 134;

- 2,156.

ВОПРОС 9.

Какая скорость передачи потока SТМ-64, Гбит/с?

- 155;

- 200;

- 134;

- 10.

ВОПРОС 10.

Какая скорость передачи потока SТМ-264, Гбит/с?

- 155;

- 200;

- 40;

- 2,156.

ВОПРОС 11.

Количество КИ в составе потока Е1?

- 32;

- 200;

- 134;

- 2,156.

ВОПРОС 12.

Какие КИ потока Е1 используются под передачу служебной информации?

- 1, 2;

- 0, 16;

- 20, 64;

- 14.

ВОПРОС 13.

Количество потоков Е1 в составе SТМ-1?

- 155;

- 200;

- 63;

- 2,156.

ВОПРОС 14.

Количество потоков Е1 в составе SТМ-4?

- 155;

- 252;

- 63;

- 2,156.

ВОПРОС 15.

Количество потоков Е1 в составе SТМ-16?

- 155;

- 1008;

- 63;

- 2,156.

ВОПРОС 16.

Количество потоков Е1 в составе SТМ-64?

- 1550;

- 2000;

- 4032;

- 2,156.

ВОПРОС 17.

Количество потоков Е1 в составе SТМ-256?

- 15500;

- 22345;

- 63034;

- 16128.

ВОПРОС 18.

Количество потоков Е3 в составе SТМ-1?

- 1;

- 2;

- 3;

- 4.

ВОПРОС 19.

Количество потоков Е3 в составе SТМ-4?

- 15;

- 20;

- 12;

- 13.

ВОПРОС 20.

Количество потоков Е3 в составе SТМ-16?

- 48;

- 49;

- 63;

- 50.

ВОПРОС 21.

Количество потоков Е3 в составе SТМ-64?

- 155;

- 200;

- 192;

- 215.

ВОПРОС 22.

Количество потоков Е3 в составе SТМ-256?

- 755;

- 768;

- 630;

- 256.

ВОПРОС 23.

Количество потоков Е4 в составе SТМ-1?

- 1;

- 2;

- 3;

- 4.

ВОПРОС 24.

Количество потоков Е4 в составе SТМ-4?

- 4;

- 2;

- 3;

- 6.

ВОПРОС 25.

Количество потоков Е4 в составе SТМ-16?

- 15;

- 20;

- 16;

- 21.

ВОПРОС 26.

Количество потоков Е4 в составе SТМ-64?

- 155;

- 200;

- 64;

- 156.

ВОПРОС 27.

Количество потоков Е4 в составе SТМ-256?

- 155;

- 200;

- 63;

- 256.

ВОПРОС 28 .

Количество каналов ТЧ обеспечивающих работу с помощью блока ТЧ МП?

- 1;

- 2;

- 4;

- 8.

ВОПРОС 29 .

Количество ТГ каналов обеспечивающих работу с помощью блока ТК МП?

- 1;

- 2;

- 4;

- 8.

ВОПРОС 30

Количество направлений передачи образованных с помощью блока МК-8 МП?

- 10;

- 3;

- 4;

- 8.

ВОПРОС 31.

Количество каналов ТЧ обеспечивающих работу с помощью блока АК (АК-4ПР) МП?

1.	2;

2.	3;

3.	4;

4.	8.

ВОПРОС 32.

Количество каналов ТЧ обеспечивающих работу с помощью блока АК-МБ МП?

- 1;

- 2;

- 4;

- 8.

ВОПРОС 33.

Количество КИ при подключении аппаратуры через блок С1-И МП?

- 1;

- 2;

- 4;

- 8.

ВОПРОС 34.

Количество ОЦК обеспечивающих работу через блок ОЦК МП?

- 1;

- 2;

- 4;

- 8.

ВОПРОС 35.

Количество каналов ТЧ при подключении местных или междугородних СЛС через блок ТЧ-СИ МП?

- 1;

- 2;

- 4;

- 8.

ВОПРОС 36.

Какое количество блоков содержит мультиплексор синхронный СМ 1/4?

- 15;

- 12;

- 14;

- 18.

ВОПРОС 37.

Какое количество внутренних шин содержит мультиплексор синхронный СМ 1/4?

- 8;

- 7;

- 6;

- 4.

ВОПРОС 38.

Какое количество потоков Е1 обеспечивает работу блок Т2r мультиплексора синхронного СМ 1/4?

- 10;

- 12;

- 21;

- 18.

ВОПРОС 39.

Какое количество потоков Е1 обеспечивает работу блок Т23 мультиплексора синхронного СМ 1/4?

- 10;

- 12;

- 21;

- 63.

ВОПРОС 40.

Какое количество потоков Е3 обеспечивает работу блок Т34 мультиплексора синхронного СМ 1/4?

- 2;

- 3;

- 4;

- 5.

ВОПРОС 41.

Какая скорость приема /передачи блока ТТ-1 мультиплексора синхронного СМ ¼, Мбит/с?

- 2,345;

- 120,123;

- 155,520;

- 139,264.

ВОПРОС 42.

Согласно рекомендаций G.652A,G.652B,G.651 и приказа Госкомсвязи России от 17.12.1997 г. №97 нормой на затухание оптического сигнала в неразъемных  соединителях одномодового оптического волокна считать, dB:

- 0,1-0,15;

- 0,2-0,5;

- 0,01 -0,12;

- 0,2-0,4.

ВОПРОС 43.

Согласно рекомендаций G.652A,G.652B,G.651 и приказа Госкомсвязи России от 17.12.1997 г. №97 нормой на затухание оптического сигнала в разъемных  соединителях одномодового оптического волокна считать, dB:

1.	0,1-0,15;

2.	0,2-0,5;

3.	0,01 -0,12;

4.	0,2-0,4.

ВОПРОС 44.

Какой измерительный прибор применяется для определения полных потерь в ОВ методом светопропускания: способом вносимых потерь:

- Оптический рефлектометр;

- Источник оптического излучения и измеритель оптической мощности;

- Оптический тестер;

- Визуализатор оптического излучения.

ВОПРОС 45.

Какой измерительный прибор применяется для определения параметров передачи  в ОВ методом обратного рассеяния:

1.	Оптический рефлектометр;

2.	Источник оптического излучения и измеритель оптической мощности;

3.	Оптический тестер;

4.	Визуализатор оптического излучения.

ВОПРОС 46.

Каким физическим процессам подвергается луч света распространяющийся по оптическому волокну:

- Рэле́евское рассе́яние

- Френелевское отражение

- Броуновское движение

- Ньютоновское притяжение

ВОПРОС 47.

На каких длинах волн осуществляется наиболее качественная передачи информации по одномодовому оптическому волокну, на большие расстояния, нм:

- 1310;

- 1550;

- 850;

- 1490.

ВОПРОС 48.

Все оптические волокна делятся на две основные группы:

- Многомодовые  и одномодовые ;

- Одножильные и многожильные;

- Сверхпротяженные и протяженные;

- Светопропускаемые и отражаемые.

ВОПРОС 49.

Многомодовые оптические волокна подразделяются на:

- Ступенчатые и градиентные;

- Характеристические и дисперсные;

- Частотные и временные;

- Сверхпротяженные и протяженные.

ВОПРОС 50.

Отрезок одножильного  оптического кабеля, оконцованный с двух сторон коннекторами одного типа, и предназначенный для коммутации активного оптического оборудования с оптическими кроссами.

- Патч-корд;

- Кросс – коннект;

- Пигтейл оптический;

- Оптический модуль.

ВОПРОС 51.

Отрезок одномодового или многомодового оптического волокна в буферном покрытии диаметром 0.9 мм, оконцованный с одной стороны оптическим разъемом  и монтируется другой своей стороной к линейному волоконно-оптическому кабелю методом сварки:

- Патч-корд;

- Кросс – коннект;

- Пигтейл оптический;

- Оптический модуль.