1.Согласно рекомендаций G.652A,G.652B,G.651 и приказа Госкомсвязи России от 17.12.1997 г. №97 нормой на затухание оптического сигнала в неразъемных соединителях одномодового оптического волокна считать: - 0,1-0,15 (dB) - 0,2-0,5 (dB) - 0,01 -0,12 (dB) - 0,2-0,4 (dB)

2.Согласно рекомендаций G.652A,G.652B,G.651 и приказа Госкомсвязи России от 17.12.1997 г. №97 нормой на затухание оптического сигнала в разъемных соединителях одномодового оптического волокна считать: 1) 0,1-0,15 (dB) 2) 0,2-0,5 (dB) 3) 0,01 -0,12 (dB) 4) 0,2-0,4 (dB)

3.Какой измерительный прибор применяется для определения полных потерь в ОВ методом светопропускания: способом вносимых потерь: - Оптический рефлектометр - Источник оптического излучения и измеритель оптической мощности - Оптический тестер - Визуализатор оптического излучения

4.Какой измерительный прибор применяется для определения параметров передачи в ОВ методом обратного рассеяния: 1) Оптический рефлектометр 2) Источник оптического излучения и измеритель оптической мощности 3) Оптический тестер 4) Визуализатор оптического излучения

5.Каким физическим процессам подвергается луч света распространяющийся по оптическому волокну: - Рэле́евское рассе́яние - Френелевское отражение - Броуновское движение - Ньютоновское притяжение

6.На каких длинах волн осуществляется наиболее качественная передачи информации по одномодовому оптическому волокну, на большие расстояния: - 1310 нм - 1550 нм - 850 нм - 1490 нм

7.Все оптические волокна делятся на две основные группы: - многомодовые и одномодовые - одножильные и многожильные - сверхпротяженные и протяженные - светопропускаемые и отражаемые

8.Многомодовые оптические волокна подразделяются на : - ступенчатые и градиентные - характеристические и дисперсные - частотные и временные - сверхпротяженные и протяженные 9.Отрезок одножильного оптического кабеля, оконцованный с двух сторон коннекторами одного типа, и предназначенный для коммутации активного оптического оборудования с оптическими кроссами. - патч-корд - кросс - коннект - пигтейл оптический - оптический модуль

10.Отрезок одномодового или многомодового оптического волокна в буферном покрытии диаметром 0.9 мм , оконцованный с одной стороны оптическим разъемом и монтируется другой своей стороной к линейному волоконно-оптическому кабелю методом сварки: 1) патч-корд 2) кросс - коннект 3) пигтейл оптический 4) оптический модуль