1. Назначение, классификация и общее устройство полевых телефонных аппаратов системы МБ. ТТХ и боевое применение ТА системы МБ.

Назначение:

ТА-57 - универсальный, переносной, полевой телефонный аппарат с индукторным вызовом. Может работать в телефонных сетях системы МБ, ЦБ, а также дистанционно управлять радиостанцией малой мощности.

Боевое применение:

Применяется во всех звеньях управления, на полевых узлах связи и ПУ.

Классификация:

1)по системе питания микрофонов: системы МБ, ЦБ (в том числе и АТС);

2)по системе разделения вызывных и разговорных цепей: с электрическим или механическим разделением;

3)по конструкции - настенные, настольные, полевые с плечевым ремнем, специальные;

4)по системе вызова - с индукторным (15-50 Гц), фоническим (400 -600 Гц) вызовом, постоянным током (ЦБ, АТС);

5)по электрической схеме - с местным или противоместным эффектом.

Общее устройство:

Аппараты состоят из вызывных(индуктор, звонок - соленоидного типа) и разговор приборов(микрофонный капсюль типа ДЭМШ-1, телефонный капсюль ДЭМК-6А), вспомогательных устройств(переключатель ПУ, РП, ПРР, дифференциальный трансформатор) конструктивно оформленных определённым способом.

ТТХ:

Он перекрывает затухание до 5,5, Нп (47,8 дБ), что обеспечивает надёжную связь на следующие расстояния:

по кабелю П-274М до 48 км (a=1 дБ/км (0,12 Нп/км));

по кабелю П-268 до 68 км (a=0,7 дБ/км (0,08 Нп/км));

по ПВЛС, до 150-170 км.

Дальность связи при включении аппарата в коммутатор системы ЦБ определяется его вызывными приборами и составляет обычно 6-8км.

Питание в аппарате предусмотрено только для микрофонного усилителя (сам микрофон электромагнитный, питание для него не требуется). Для этой цели используется батарея ГБ-10-У-1,3 напряжением 10 В. Ток питания 7-8 мА. Батарея обеспечивает непрерывную работу аппарата в течение 3-4 месяцев. Имеется возможность повышать дальность приема разговорных сигналов на 30-35% путем усиления входящего сигнала с помощью третьего каскада микрофонного усилителя. Вес аппарата с источником питания 2,7 кг.

2. Общее устройство и принцип действия стартстопных аппаратов. ТТХ и боевое применение телеграфных аппаратов. Принцип стартстопной коррекции.

Принцип работы электроконтактного регулятора.

Общее устройство:

Аппарат состоит из пяти основных частей:

1. Движущего механизма.

2. Передающей части.

3. Приёмной части.

4. Цоколя аппарата.

5. Приборов автоматики.

1. Движущий механизм служит для приведения в движение механизмов передающей и приемной частей аппарата и состоит из:

- электродвигателя ДТА-40;

- центробежного электроконтактного регулятора;

- трех движущих осей (главной оси, оси передатчика, регистровой оси).

2. Передающая часть аппарата предназначена для преобразования знака в кодовую комбинацию электрических импульсов и передачи ее в линию. Состоит из клавиатурного комбинатора и передающего распределителя.

3. Приемная часть аппарата предназначена для приема электрических посылок кодовой комбинации, преобразование ее в механическую и отпечатывания знака. Состоит из следующих механизмов:

- приемного механизма (пр. электромагнит);

- коррекционного механизма;

- наборного механизма (приемный распределитель и наборное устройство);

- дешифрирующего механизма;

- печатающего механизма;

- вспомогательных механизмов (регистровый механизм, механизм продвижения бумажной и красящей ленты).

4. Цоколь аппарата предназначен для крепления на нем всех механизмов аппарата и размещения электрического монтажа.

5.Приборы автоматики предназначены для увеличения эксплуатационной пропускной способности аппарата, обеспечивают скорость передачи, равную технической пропускной способности - 2400 слов в час. Состоят из трансмиттера и реперфоратора.

## Принцип действия стартстопных телеграфных аппаратов:

Телеграфный стартстопный аппарат является устройством, передающим и принимающим информацию последовательными комбинациями пятиэлементного равномерного кода.

При стоповом положении аппаратов ток от батареи станции А через стоповый (замкнутый) контакт передатчика и электромагнит своего приемника поступает в линию связи, проходит через аналогичные элементы аппарата станции Б и через заземление поступает на другой полюс батареи станции А.

В этом случае якори электромагнитов на обеих станциях притянуты к сердечникам и приемные устройства аппаратов находятся в покое или, как говорят, „стоят на стопе„.

Ввод информации в телеграфный аппарат производится с клавиатуры телеграфистом. При нажатии на клавишу происходит перемещение комбинаторных линеек в передающей части аппарата , которые образуют пространственную механическую кодовую комбинацию, распределительная муфта передатчика начнет вращаться, стоповый контакт разомкнется и в линию поступает пусковая (бестоковая) посылка.

Следом за пусковой посылкой с передатчика станции А передается кодовая комбинация электрических посылок (соответствующая знаку нажатой клавиши),т. е. механическая пространственная комбинация линеек превращается во временную электрическую комбинацию путем последовательного размыкания и замыкания контактами передатчика электрической цепи .

Комбинация электрических посылок, пройдя через электромагнит передающего аппарата, через линию связи поступает в электромагнит приемного аппарата, который, срабатывая от поступающих посылок кодовой комбинации, своим якорем запускает приемный механизм аппарата, который, в свою очередь, временную электрическую комбинацию посылок превращает вновь в пространственную комбинацию механических частей аппарата.

С помощью специального механизма эта комбинация превращается в знак, отпечатываемый на бумажной ленте.

Назначение:

Телеграфный аппарат предназначен для обеспечения буквопечатающей телеграфной связи по ПВЛС, кабельным линиям, каналам тонального телеграфирования (ТТ) и радиоканалам.

Боевое применение:

Используется для обеспечения телеграфной связи в различных звеньях управления от соединения и выше. В системе полевых узлов связи устанавливается в аппаратные УС ПУ мсд П – 241Т и УС ПУ объединения (А,Ф) П – 236, П – 238Т.

Тактико-технические характеристики:

Аппарат СТА-М67Б является ленточным (10мм), буквопечатающим стартстопным телеграфным аппаратом пятиэлементного кода (международный код №2). Обмен информацией производится токовыми и бестоковыми посылками.

Он допускает включение как по симплексным, так и по дуплексным схемам телеграфирования.

Дальность действия аппарата:

- по телеграфным каналам - в соответствии с техническими данными КОА;

- по воздушным линиям связи - 300 км;

- по кабельным линиям связи - до 50 км.

Номинальная техническая скорость телеграфирования, в бодах:

- 50 (400 знаков в минуту);

- 45 (360 знаков в минуту).

Техническая пропускная способность - 2400 слов/час, она обеспечивается при автоматической работе. Практический обмен при ручной работе 1200 - 1800 слов в час, она зависит от квалификации телеграфиста.

Номинальная исправляющая способность аппарата- 35% (Исправляющая способность определяется как наибольшая величина краевых искажений принимаемых импульсов, при которых приемник правильно их регистрирует).

Искажения, вносимые передатчиком – 5%.

Питание аппарата:

Ток в линейной цепи аппарата должен быть 45 - 50 мА. Напряжение линейной батареи определяется длиной и качеством соединительной линии и может  быть в пределах 80 - 160 В.

Электродвигатель аппарата ДТА-40 может работать от источника постоянного тока 110+-20 В или от источника переменного тока 127+10-20 В.

Вес аппарата - 65 кг без укладочного ящика.

Время, необходимое на развертывание, регулировку и вхождение в связь - 10-15мин.

Принцип стартстопной коррекции:

Основным условием правильной работы аппарата является синхронное, т. е. с одинаковым углом относительно начального положения, вращение передающего и приемного распределителей телеграфных аппаратов противоположных станций.

Синфазность обеспечивается специальной системой коррекции фазы вращения распределителей передачи и приема, так называемой, стартстопной системой корректирования.

Принцип стартстопной коррекции заключается в том, что передающий и приемный распределители на противоположных станциях вращаются только при приеме и передаче знака, а в промежутках находятся в исходном положении, т.е. стоят «на стопе». Передача кодовой комбинации любого знака производится в течение одного оборота передающего распределителя. С началом вращения передающего распределителя в линию посылается так называемая «стартовая» (бестоковая) посылка, предшествующая кодовой комбинации. Стартовая посылка запускает приемный распределитель. После окончания кодовой комбинации, по окончании оборота передающего распределителя, в линию посылается специальная «стоповая» (токовая) посылка, останавливающая приемный распределитель. Причем ее длительность в 1,5 раза больше, чем длительность остальных импульсов.

Таким образом при стартстопном способе корректирования расхождения по фазе между передающим и приемным распределителями возможны только в течение одного оборота и устраняются в конце каждого оборота распределителей.

Для обеспечения устойчивой работы стартстопной коррекции необходимо, чтобы скорость вращения приемного была заведомо больше скорости передающего распределителей (примерно в 1,16 раза), при этом приемный распределитель останавливается на «стопе» в середине стоповой посылки.

Принцип работы электроконтактного регулятора:

Синхронность обеспечивается стабильностью скорости вращения электродвигателей, поддерживаемой электроконтактным регулятором.

ЭКР предназначен для обеспечения постоянства скорости вращения двигателя с точностью 1%.

Примечание: Двигатель ДТА – 40 (Двигатель ТЛГ аппаратов, 40- ваттный) универсальный, т.к. может работать от источника постоянного и переменного тока. Двигатель коллекторный, обмотка возбуждения его включена последовательно с обмоткой якоря через коллектор и две угольные щетки.

Регулирующий эффект ЭКР достигается за счет введения его контактами дополнительного сопротивления 500 Ом в цепь питания двигателя при возрастании скорости вращения выше номинальной.

ЭКР насажен на вал двигателя и вращается вместе с ним. На втулке регулятора укреплены два бронзовых кольца, к которым прилегают угольные щетки. С другой стороны на втулке закреплено основание с двумя контактами – подвижным и неподвижным. Контакты электрически соединены с кольцами.

При помощи щеток и колец контакты включаются последовательно в цепь двигателя. К подвижному контакту крепится пружина, ею он прижимается к неподвижному контакту. С помощью регулировочного винта можно изменять силу натяжения пружины.

При вращении якоря двигателя на подвижный контакт регулятора действует центробежная сила, стремящаяся разомкнуть контакты. При определенной скорости вращения контакты размыкаются и в цепь питания двигателя последовательно включается сопротивление 500 Ом (два резистора по 250 0м). Это уменьшает скорость вращения двигателя, центробежная сила уменьшается и контакты регулятора снова замыкаются, шунтируя резисторы.

Процесс размыкания и замыкания контактов периодически повторяется, поддерживая скорость вращения около номинального значения. Скорость вращения зависит от силы натяжения пружины и устанавливается регулировочным винтом. Чем сильнее натянута пружина, тем большая скорость необходима для размыкания контактов. Таким образом устанавливается средняя для данного натяжения пружины скорость вращения двигателя. Контроль скорости вращения осуществляется стробоскопическим методом с помощью камертона.

При колебаниях камертона между его пластинами образуется вибрирующая щель. Через щель наблюдают за стробоскопическим диском с секторами на торце регулировочного винта. Частота колебаний камертона согласна с номинальной скоростью вращения двигателя. При номинальной скорость диск будет казаться неподвижным. При увеличении или уменьшении скорости наблюдается  кажущееся вращение диска соответственно по ходу вращения двигателя или в обратную сторону.

3. Тактико-технические характеристики и боевое применение РТС малой ёмкости.

Боевое применение:

П-193М относится к полевым телефонным коммутаторам системы МБ с индукторным вызовом. Он предназначен для оборудования телефонных станций малой емкости, а также для организации служебной телефонной связи на объектах и узлах связи.

ТТХ:

В коммутатор могут быть включены двухпроводные абонентские линии дальней связи или местной с аппаратами системы МБ или радиостанциями, приспособленными для дистанционного управления, емкость коммутатора рассчитана на включение 10 двухпроводных линий из полевого кабеля, а также линий других типов. Ёмкость телефонной стации может быть увеличена до 20 абонентских комплектов путем установки и спаривания двух таких коммутаторов с обслуживанием их одним телефонистом.

Конструкция и схема коммутатора обеспечивают прием сигналов вызова и отбоя (от источников переменного тока частотой 18-50 Гц) на отбойно-вызывные клапаны и позволяет вести опрос абонентов (в том числе радиостанций), послать им вызов током индукторной частоты и контролировать прохождение разговоров. Для проведения опроса, контроля разговора  и посылки вызова абонентам предусмотрена схема рабочего места с разговорно-вызывными приборами, подключение которых к любой абонентской линии обеспечивается опросно-вызывными кнопками. Коммутация абонентов осуществляется при помощи двухпроводных соединительных шнуров со штепселями, возможное циркулярное соединение любого числа абонентов.

Для питания микротелефонного усилителя рабочего места используется батарея ГБ-10У-1,3, напряжением 9-10 В При наличии в комплекте дополнительного звонка постоянного тока (чтобы дублировать сигналы вызова и отбоя) требуется отдельный источник тока для его питания.

Разговорные приборы рабочего места перекрывают затухание не менее 5,5 Нп (47,8 дБ) на частоте 800 Гц. отбойно-вызывные клапаны надежно срабатывают при приеме индукторного вызова через линию с затуханием в 2 Нп (17,38 дБ), при приеме сигналов отбоя - через линию с затуханием в 1,6 Нп (13,9 дБ). Затухание, вносимое коммутатором в цепь разговора двух абонентов, не превышает: 0,1 Нп. Обслуживает  коммутатор 1 человек.

Времени для его развёртывания требуется 10-15 мин. Комплект коммутатора размещается в двух укладках. Весит коммутатор около13 кг. Соединительное оборудование -  9кг.

Состав:

Коммутатор включает абонентскую часть, приборы рабочего места телефониста и дополнительные приборы (показать по схеме).Рассказывая устройство, следует всё показывать на коммутаторе. Абонентская часть состоит из 10 абонентских комплектов, состав каждого из которых входят:

- линейные зажимы ЛТ и Л2. и параллельно им включенные контакты30-контактной колодки кабельного ввода;

- грозоразрядник;

- шнур со штепселем;

- гнездо соединительное (абонентское);

- отбойно-вызывной клапан;

- опросно-вызывная кнопка.

В цепь обмотки каждого клапана включены: ограничивающие сопротивления R14 и диод Д, обеспечивающие включение радиостанции с источником тока определённой  полярности. На схеме изображено два комплекта 1 и 10 для упрощения.

Приборы рабочего места - вызывные и разговорные, по схеме и конструкции аналогичны схеме и конструкции аппарата ТА-57 (исключен только звонок)

дополнительные приборы – сигнальные  пружины 3 и 4 клапанов, зажимы «Зв» и «З», к которым подключается звонок  постоянного тока, дублирующий поступление вызова, и «земля» (для провода заземлителя).

4. Тактико-технические характеристики и боевое применение РТС средней ёмкости.

Назначение:

П-194М - полевой телефонный коммутатор ручного обслуживания средней емкости, системы МБ с индукторным вызовом, шнуровой коммутацией абонентов.

ТТХ:

Рассчитан на включение 40 абонентских линий, в том числе:

- 3 СЛ (№ 38-40) к станциям ЦБ или АТС;

- 10 СЛ (№ 11-20) к радиостанциям УКВ с дистанционным управлением;

- 20 СЛ к КОА ДС с возможностью включения и выключения удлинителей.

Все 40 комплектов могут быть использованы для включения ТА системы МБ с индукторным вызовом.

Для осуществления соединений имеется 12 шнуровых пар, которые дают возможность телефонисту производить опрос, посылку вызова, соединять абонентов между собой, а также контролировать прохождение разговора.

Дальность действия:

- прием вызова от ТА-57 через линию с затуханием до 2 Нп (17,4 дБ): по кабелю П-274М – до 17 км; по П-268 – до 25 км; по ПВЛС – до 120 км; по СЛ со станциями ЦБ и АТС – по 8 км;

- посылку вызова через линию с затуханием от индуктора не менее 2,5 Нп (21,7 дБ); от сети переменного тока с использованием трансформатора – не менее 2,2 Нп (19,1 дБ); от ГВТ – не менее 2 Нп (17,4 дБ);

- телефонную передачу и прием с помощью разговорных приборов рабочего места телефониста через линию с затуханием до 4,5 Нп (29,1 дБ) на частоте 800 Гц;

- длина СЛ для УКВ радиостанций, включенных в П-194М зависит от электрических характеристик кабеля. Например, по кабелю П-274М – 7 км.

- переходное затухание между двумя любыми телефонными цепями коммутатора – не менее 8,5 Нп (73,8 дБ).

Рабочее затухание шнуровой пары не более 0,15 Нп (1,3 дБ) при соединении двух абонентов МБ и 0,2 Нп (1,74 дБ) при соединении абонентов МБ со станциями ЦБ и АТС.

Для питания разговорных приборов, звонка П-194М и испытательного блока применены четыре отдельные батареи типа ГВ-10-у-1,3.

Для питания ГТВ используется аккумуляторная батарея напряжением 12 В (типа 5 НКН-42 – 2 шт.)

Вызывной трансформатор может быть включен в сеть переменного тока напряжением 127 В / 200 В.

ГТВ, сигнальный звонок и номеронабиратель снабжены фильтрами подавления радиопомех.

#### Возможности коммутатора

- Прием сигналов вызова о отбоя от абонентов.

- Дублирование сигналов вызова и отбоя звонком постоянного тока.

- Опрос абонента.

- Посылка вызова абонентам от индуктора, от ГВТ или сети переменного тока 127/220 В.

- Контроль посылки вызова посредством неоновой лампы.

- Соединение абонентов для переговоров при помощи шнуровых пар.

- Контроль прохождения разговора.

- Циркулярное соединение четырех абонентов.

- Эксплуатационные испытания и измерения при помощи испытательного блока.

- Включение в 12-ю шнуровую пару специальной приставки для дистанционного управления радиостанциями средней мощности.

- Электрическую защиту схемы коммутаторов от опасных токов и высоких напряжений при помощи термических катушек и разрядников.

Время развертывания коммутатора экипажем из 5 человек – 20 –55 мин.

Вес коммутатора – 90 кг.

Общий вес комплекта – 400 кг.

5. Классификация полевых кабелей связи. Боевое применение, конструкция и основные тактико-технические данные полевых кабелей связи.

Полевые кабели связи предназначены для быстрого и многократного развертывания полевых кабельных линий связи.

По назначению их делят на три группы:

- легкие кабели;

- полевые кабели дальней связи;

- внутриузловые (вводно-соединительные и распределительные) кабели связи.

- Легкие полевые кабели связи используются для организации связи на сравнительно небольшие расстояния (км, десятки км).

Полевые кабели дальней связи предназначены для обеспечения связи на значительные расстояния (сотни, тысячи км).

Внутриузловые (вводно-соединительные	и распределительные) кабели связи

используются при развертывании узлов связи.

Боевое применение:

Легкие полевые кабели предназначены для организации связи между пунктами управления в тактическом звене управления, а также для развертывания абонентских линий.

Кабели П-274М и П-268 имеют много общего между собой. Они двухпроводные (двужильные), свитые между собой. Каждая жила состоит из медных и стальных проволок. П-274М имеет 7 проволок (4 медных и 3 стальных), П-268 имеет 19 проволок (12 медных и 7 стальных).

Медные проволоки обеспечивают лучшую электропроводность. Стальные проволоки обеспечивают прочность на разрыв. Для изоляции жил применен полиэтилен. Добавленная в него сажа окрашивает изоляцию в черный цвет и выполняет роль противостарения.

Характеристики легких полевых кабелей связи представлены в таблице.

| № п/п | Наименование характеристики |
| --- | --- |
|  |  | П-274М |
| 1 | Конструкция жилы | 4мх0,3+ЗСтх0,3 |
| 2 | Диаметр изолированной жилы, мм | 2,3 |
| 3 | Масса, кг/км | 15 |
| 4 | Прочность на разрыв одной жилы, кг | 40 |
| 5 | Строительная длина, м | 500 |
| 6 | Масса катушки с кабелем, кг | 12 |
| 7 | Сопротивление цепи, Ом/км | 125 |
| 8 | Сопротивление изоляции, МОм/км | 1000 |
| 9 | Коэффициент затухания, дб/ км,/ =1кГц | 1,0 |
| 10 | Длина усилительного участка, км |  |
|  | П-330-1 | 15 |
|  | П-330-6 | - |

Внутриузловые (вводно-соединительные и распределительные) кабели связи:

- ПТРК-5х 2,10x2,20x2

- ТТВК-5х2ВСЭК-5х2

Они предназначены для:

- устройства вводов линий в аппаратные УС;

- соединения элементов УС (аппаратных, станций) между собой;

- оборудования сети внутренней (абонентской) телефонной связи на ПУ совместно с полевыми легкими кабелями.

Общая характеристика внутриузловых кабелей связи

- Это многопарные кабели.

- Жилы свиты из 7 медных проволок и изолированы полиэтиленом , а у кабеля ТТВК-резиной.

- Пары кабеля скручены вокруг стального изолированного троса, который служит для увеличения механической прочности кабеля.

- Строительные длины кабеля оканчиваются строительными полумуфтами. У кабелей ТТВК и ВСЭК они однотипны. Кабель ПТРК имеет другой тип полумуфт.

Кабель ПТРК - 5 х2 (10 х 2, 20 х 2) емкостью 5, 10, 20 пар.

Жила состоит из 7 медных проволок, диаметром 0.26 мм. Изоляция жил - полиэтилен. Жилы скручены попарно, а пары - в кабель несколькими повивами. Каждая пара обмотана влагостойкими синтетическими материалами. В центре пятипарного кабеля - стальной трос. В кабелях 10 и 20 -парных поверх обмотки наложена каркасная оплетка из 16 стальных проволок (как и трос для прочности). Защитный шланг изготовлен из поливинилхлоридного пластика.

Каждая строительная длина заканчивается соединительными полумуфтами емкостью 5 х 2, 10x2, 20 х 2 (6, 11 и 12 пары контактов в резерве).

Примечания:

- Для соединения кабеля ПТРК-5х2 с другими марками используется переходная вставка ВП-5.

- В комплекте кабеля ПТРК имеются переходные муфты ПМ-10, ПМ-20 для перехода с кабеля ПТРК-10x2(20x2) на кабель ТТВК 5x2.

- В комплект кабеля ПТРК входят разветвительные муфты РМ-10, РМ-20 для перехода с кабеля большей емкости на меньшую.

4. Для перехода с кабеля ПТРК 5x2 на двухпроводные кабели используется вводный щиток ВЩ 5x2.

ТТВК-5х2 имеет 5 пар. Жила состоит из 7 медных проволок диаметром 0.25 мм. Изоляция жил - резина. Жилы скручены в пары, которые в свою очередь скручены вокруг стального троса, состоящего из 7 стальных проволок. Трос покрыт хлопчатобумажной оплеткой. Каждая пара покрыта прорезиненой лентой, поверх которой расположен резиновый шланг.

Кабель ВСЭК-5х2 имеет 5 пар. Каждая пара состоит из 7 медных проволок диаметром 0.25 мм. Каждая изолирована полиэтиленом. Жилы попарно свиты между собой. Пара жил покрыта полиэтиленом, поверх которого наложена оплетка из медных луженых проволок (экран). Пары жил свиты вокруг стального троса. Трос увеличивает механическую прочность и состоит из 7 стальных проволок, изолированных полиэтиленом. Поверх экрана -защитный шланг из поливинилхлорида.

Основные характеристики внутриузловых кабелей связи

| №№ п/п | Наименование характеристики | ВСЭК 5x2 | ПТРК 5x2 | ПТРК 10x2 | ПТРК 20x2 | ТТВК 5x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция жилы | 7мх0.25 | 7x0.26 | 7x0.26 | 7x0.26 | 7x0.35 |
| 2 | Диаметр кабеля, мм | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 20 | 13 |
| 3 | Прочность на разрыв, КГС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Масса, кг/км | 245 | 170 | 260 | 460 | 220 |
| 5 | Строительная длина, м | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 |
| 6 | Омическое сопротивление цепи, Ом/км | 106 | ПО | 100 | 100 | 52,7 |
| 7 | Сопротивление изоляции, МОм/км | 1000 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| 8 | Диапазон частот, кГц | <150 | <16 | <16 | <16 | <16 |

Полевые кабели дальней связи предназначены для организации многоканальной связи в полевых условиях на большие расстояния (до 2500 км). Основными типами полевых кабелей дальней связи являются кабели марки П-296, П-294.

К металлическим полевым кабелям ДС относится: одночетверочный кабель типа П-296.

К волоконно-оптическим кабелям ДС относится: ВОК П-294Д.

Металлический кабель П-296 имеет конструкцию: 4 жилы, состоящие из медных проволок, изолированы полиэтиленом, свиты в звездную скрутку (жилы расположены по углам квадрата) и различаются расцветкой изоляции. Они отпрессованы полиэтиленом.

Кабель имеет экран и каркасную обмотку. Защитный шланг выполнен из поливинилхлорида. Строительная длина заканчиваются полумуфтами.

Полевые кабели ДС предназначены для обеспечения связи на большие расстояния. Они применяются в оперативном звене управления. По ним работают многоканальные системы передачи.

Полевой кабель П-296 - может быть использован для работы систем передачи в спектре до 252 кГц или 552 кГц, а при использовании систем с импульсно-кодовой модуляцией – в спектре до 2 Мгц.

Кабель имеет 2 пары жил. Каждая жила скручена из 7 медных проволок, диаметром 0.35 мм. Изоляция жил - полиэтиленовая. Жилы свиты звездной скруткой и опрессованы полиэтиленом до округлой формы. Поверх заполнения наложен электростатический экран, поверх экрана накладывается каркасная оплетка (броня), а сверху всего - защитный шланг из полиэтилена.

Основные характеристики кабелей дальней связи

| №п/п | Наименование характеристики | П-296 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкция жилы | 7x0.35 |
| 2 | Диаметр кабеля, мм | 10.4 |
| 3 | Прочность на разрыв КГС | 500 |
| 4 | Масса кг/км | 184 |
| 5 | Строительная длинна | 500 |
| 6 | Омическое сопротивление Ом/км | 53 |
| 7 | Сопротивление изоляции М ОМ/км | 10000 |
| 8 | Диапазон частот кГц | 2000 |

- Назначение, боевое применение и структура ПКЛ 24-х канальной системы передачи.

Двадцатичетырехканальная ПКЛ 296/301 предназначена для работы по полевым кабельным линиям. В состав кабельной магистрали входит следующее оборудование:

- П-301-О  - каналообразующая аппаратура оконечных пунктов;

- П-301-НУП  - необслуживаемый усилительный пункт;

- П-301-П  - аппаратура обслуживаемых усилительных пунктов;

- П-301-ВР  - аппаратура выделения каналов на ОУП и НУП;

- кабель дальней связи П-296.

Однокабельная магистраль обеспечивает дальность связи до 1000 км и имеет следующую структуру:

- длина усилительного участка lуу = 10(+0.5,-0.3) км.

- длина секции ДП Lдп = 70 км.

Рис.1. Структура ПКЛ-296/301

Оконечная аппаратура (ОП) может применяться на радиорелейных и тропосферных линиях соответствующей емкости, а также в линейном тракте стационарных кабельных систем.

В многоканальной системе с ЧРК предусмотрены следующие типы каналов:

Таблица 1

| Типы каналов | Условное обозначение | Эффективная полоса, кГц | Максимальное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Тональной частоты | ТЧ | 0.3-3.4 | 24 |
| Широкополосный | ШК-12 | 12.3-23.4 | 4 |
| Широкополосный | ШК-48 | 60.6-107.7 | 2 |
| Радиовещания | ШВ | 0.05-10 | 2 |
| Служебной связи | СС | 0.3-1.8 | 1 |

Каждый канал ШК-12 формируется за счет трех каналов ТЧ, канал ШК-48 - за счет двенадцати каналов ТЧ. Канал ШВ может быть образован вместо трех каналов ТЧ с помощью дополнительного оборудования.

В системе предусмотрены стандартные предгрупповые и групповые линейные тракты:  восемь предгрупповых 12-24 кГц и два первичных групповых 60-108 кГц.

Каналы ТЧ в любом количестве могут быть использованы для открытой и закрытой телефонной связи, до 18 каналов ТЧ из 24 можно  задействовать под многоканальный тональный телеграф, передачу данных и т.п. Одноканальная аппаратура тонального телеграфа может включаться  в любое число каналов ТЧ при сохранении по ним телефонной связи.

Каналы ШК-12 или ШК-48 предназначены для передачи данных и других широкополосных сигналов. Предгрупповой и первичный групповой тракты предназначены для ВЧ транзитов по 3-канальным и 12-канальным  группам каналов ТЧ.

На любом ОУП или НУП с помощью аппаратуры ВР обеспечивается двустороннее выделение до двенадцати каналов ТЧ, до двух каналов ШК-12, одного канала ШК-48 и транзит по остальным каналам системы. При необходимости все каналы системы могут быть доведены до ТЧ, ШК-12 или ШК-48, для чего организуется транзитный пункт (ТП) в составе двух ОП. Каждый пункт выделения и транзитный пункт являются для транзитных каналов пунктом транзита соответственно по ТЧ или ВЧ. Для любого канала ТЧ данной магистрали допускается не более пяти транзитов, из них по ТЧ - не более четырех.

Аппаратура ОП, ОУП, ВР предназначена для работы в автомобильных  аппаратных П-257-24К, П-257-24П и П-257-24В соответственно или на стационарных узлах связи.

Электропитание аппаратуры ОП, ОУП, ВР осуществляется от сети переменного тока 220 В, предусмотрено аварийное электропитание устройств служебной связи от источника постоянного тока 24 В. Электропитание НУП - дистанционное, по линейному кабелю П-296 постоянным током 115 мА  с ближайшего ОП или ОУП.

7. ТТХ и электрические характеристики аппаратуры оконечной станции 24-х канальной системы передачи. Принцип частотного разделения каналов.

Линейный спектр системы 12-108 кГц,

полоса частот канала служебной связи 0.3-1.8 кГц,

частоты телеконтроля НУП 3.0, 3.6, 4.2, 4.8,5.4 и 6.0 кГц,

контрольные частоты АРУ: 104 кГц для плоской регулировки, 64 кГц для криволинейной, 16 кГц для регулировки наклонной частотной характеристики.

Нагрузка с линейной стороны 135 Ом.

Относительный уровень передачи в линию при работе без предыскажений - 0.15 Нп, при работе с предыскажениями - 0.4 Нп по 13-му (первому каналу в линейном спектре) и +0.1 Нп - по 1-му (24-му в линейном спектре) каналу.

Уровень передачи тока КЧ на 2 Нп ниже относительного уровня сигнала.

Режимы работы, относительные уровни и остаточные затухания канала ТЧ даны в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование Режима | Условное обозначение | Относительные уровни, Нп (дБ) |  | Остаточное затухание, Нп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передачи | приема |  |
| 4-проводный оконечный | 4 ПР.ОК | -1.5(-13) | +0.5(+4) | -2(-17) |
| 4-проводный транзит | 4 ПР.ТР | +0.5(+4) | +0.5(+4) | 0 |
| 2-проводный оконечный | 2 ПР.ОК | 0 | -0.8(-7) | 0.8(+7) |
| 2-проводный транзит | 2 ПР.ТР | -0.4(-3.5) | -0.4(-3.5) | 0 |

Назначение режимов следующее:

4 пр.ОК - для включения аппаратуры многоканального тонального телеграфа, закрытой телефонной связи,  передачи данных и т.п., а также для транзитных соединений при значительных длинах соединительных линий;

4 пр.ТР - для транзитных соединений с каналами данного узла связи;

2 пр.ОК - для открытой телефонной связи на ОП и ПВ при отсутствии на телефонном коммутаторе транзитных удлинителей;

2 пр.ТР  - для временных транзитных соединений открытых телефонных каналов, а также для оконечной связи при наличии на коммутаторе  транзитных удлинителей.

Тональный вызов в канале передается частотой 2100 Гц. Уровень вызывного сигнала на 0.7 Нп ниже относительного. Входное сопротивление канала во всех режимах 600 Ом.

Основные характеристики широкополосных каналов:

###### Таблица 3

| Тип канала | Эффективная полоса, кГц | Относительные уровни, Нп |  | Неравномерность АЧХ при соедине- нии "на себя",Нп | Неравномер-ность ГВЗ при соединении "на себя",мкс | Сопротив-ление нагрузок, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пере-дачи | при- ема |  |  |  |
| ШК-12 | 12.3-23.4 | -2.8 | -2.8 | <0.35 | <80 (в полосе 14-22кГц) | 600 |
| ШК-48 | 60.6-107.7 | -0.6 | -0.6 | <0.35 | <20 (в полосе 60-100кГц) | 135 |

Принцип частотного разделения каналов.

Если многоканальная система использует метод частотного разделения сигналов, то для передачи каждого отдельного сообщения отводится определенная полоса частот. Поскольку частотные полосы однородных исходных сигналов (например, телефонных) в основном совпадают, то передающее устройство многоканальной системы  должно  преобразовывать одинаковые частотные полосы, которые отводятся в линии для передачи каждого данного сообщения. Для этой цели передающее устройство содержит комплекты модуляторов и полосовых фильтров, число которых соответствует числу одновременно передаваемых сообщений.

f1-f6

f1-f2

f3-f4

f5-f6

f1-f2

f3-f4

f5-f6

ПФ пер1

ПФ пер2

ПФ пер3

ПФ пр1

ПФ пр2

ПФ пр3

М1

М2

М3

ДМ1

ДМ2

ДМ3

Линия

С3

С2

С1

С3

С2

С1

fmin-fmax

fmin-fmax

fmin-fmax

fmin-fmax

fmin-fmax

fmin-fmax

Рис 2. Принцип построения аппаратуры с частотным разделением сигналов для одновременной передачи трех сообщений.

На рис.2 приведен для примера принцип построения оконечной аппаратуры с частотным разделением сигналов, позволяющей одновременно передавать по линии три сообщения. Передающее устройство содержит три комплекта модуляторов М, которые осуществляют преобразование трех одинаковых спектров исходных сигналов С1,  С2,  С3 с частотами fмин - fмакс в три различные по спектру полосы частот f1-f2, f3-f4, f5-f6.

С выхода каждого модулятора прошедшие процесс модуляции токи с частотами f1-f2, f3-f4, f5-f6 проходят через полосовые фильтры ПФпер с соответствующими полосами пропускания в линию,  по которой все токи  с частотами от f1 до f6 передаются на приемное устройство.

В приемном устройстве имеется три  комплекта  полосовых  фильтров ПФпр, имеющих такие же полосы пропускания, как и соответствующие полосовые фильтры передающего устройства.  Эти фильтры служат разделительным устройством,  так как пропускают на каждый демодулятор ДМ  приемного устройства только те токи,  пришедшие из линии, для которых этот демодулятор предназначен. Каждый из демодуляторов преобразует спектр пришедшего по линии сигнала в исходный спектр fмин - fмакс.

8. Принцип формирования линейного спектра аппаратуры 24-х канальной системы передачи. Общее устройство оконечной станции 24-ти канальной системы передачи.

Линейный спектр 12-108 кГц формируется из двух стандартных первичных групп 60-108 кГц, каждая из которых образуется из четырех стандартных трехканальных предгрупп (подгрупп) 12-24 кГц.  Это обеспечивает, кроме унификации оборудования,  создание каналов ШК-12 и ШК-48 для целей ВЧ транзита с другими системами комплекса и стационарными многоканальными системами. Схема формирования 12 канальной первичной группы является обычной  (рис.2). На несущих частотах 12, 16 и 20 кГц с использованием верхней боковой полосы частот из каналов ТЧ 0.3-3.4 кГц образуются трехканальные  предгруппы 12-24 кГц (12.3-23.4 кГц), затем на несущих частотах 84, 96, 108 и 120 кГц с использованием нижних боковых полос  каждая трехканальная предгруппа переносится на свое место в первичной группе 60-108 кГц (60.6-107.7 кГц).

Особенность каналообразующей многоканальной аппаратуры заключается в том, что две первичные группы 60-108 кГц вначале на несущих частотах 444 и 564 кГц переводятся в спектр стандартной вторичной группы 312-552 кГц (рис.3),  занимая в ней место IV и V первичных групп (456-504, 504-552  кГц), и лишь затем обе вместе в четвертой ступени преобразования на несущей частоте 564 кГц переводится в линейный спектр 12-108 кГц.

В процессе формирования линейного спектра в первичные группы вводятся контрольные частоты 84.14 кГц для контроля первичных групп и регулировки остаточного затухания первичных групповых трактов, а также линейные контрольные частоты 16,  64 и 104 кГц для контроля за состоянием линейного тракта и автоматической регулировки усиления линейных усилителей.

Общее устройство оконечной станции.

Основу элементной базы многоканального комплекса составляют малогабаритные навесные детали - транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, а также малогабаритные коммутирующие элементы.

Аппаратура выполнена в виде набора упаковок, каждая из которых содержит 1,2 или 3 ряда выемных блоков. Внутри блоков размещены печатные платы со схемными элементами, на лицевых панелях блоков находятся  органы управления и коммутации. Блоки включаются в схему упаковки при помощи 16 контактных разъемов, укрепленных на лицевой панели сзади внизу (закрытый передний вруб).

Упаковки соединяются между собой кабелями, оканчивающимися 30 контактными разъемами. Разъемы кабелей и ответные разъемы на боковых стенках упаковок имеют соответствующие обозначения. Ширина и глубина упаковок, а также присоединительные размеры одинаковы с размерами упаковок аппаратуры старого парка, что легко обеспечивает их совместное размещение. Щиты коммутации НЧ и ВЧ цепей (ЩКНЧ и ЩКВЧ), входящие в состав аппаратуры, по конструкции несколько отличаются от типовых упаковок. Это  вызвано необходимостью размещения на лицевых панелях щитов большого количества коммутационных элементов и подключения на боковых и задних стенках большого количества соединительных кабелей.

Аппаратура максимально унифицирована. При этом унификация осуществлена либо по упаковкам целиком, либо по блокам, либо, наконец, по отдельным печатным платам и устройствам.

В состав многоканальной аппаратуры с ЧРК входят следующие основные устройства:

- индивидуальное оборудование;

- линейное оборудование и устройство АРУ;

- групповое оборудование;

- коммутационное оборудование;

- контрольно-измерительные устройства;

- устройства электропитания;

- устройства служебной связи;

Общий перечень оборудования аппаратуры ОП

Таблица 1

| Наименование | Сокращенное обозначение | Кол-во штук | Габариты (ширина, высота, глубина), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Упаковка индивидуального и предварительного преобразования | ИПП-12 | 2 | 668х345х340 | 45 |
| Упаковка дифференцальных систем и вызова | ДСВ | 1 | 668х345х340 | 50 |
| Упаковка группового преобразовния | ГП-24 | 1 | 668х345х340 | 70 |
| Упаковка генераторного оборудования | ГЕН-24 | 1 | 668х345х340 | 60 |
| Упаковка линейного обрудования | ЛО-24 | 1 | 668х345х340 | 38 |
| Упаковка вводно-коммутационная | ВКО 24/60 | 1 | 668х195х340 | 25 |
| Упаковка служебной связи оконечная | ССО | 1 | 668х195х340 | 25 |
| Щит коммутации низкочастотный | ЩКНЧ | 1 | 577х765х340 | 54 |
| Упаковка транзитных фильтров | ТФ(4-2) | 1 | 668х345х340 | 58 |
| Упаковка питания | ПИТ | 2 | 668х345х340 | 58 |
| Упаковка дистанционного питания | ДП | 1 | 668х195х340 | 32 |
| Упаковка запасного генераторного оборудования | ЗИП ГЕН 24/60 | 1 | 648х195х340 | 30 |
| Упаковка запасного имущества | ЗИП О/ВР | 1 | 648х195х340 | 20 |
| Упаковка запасного имущества | ЗИП ОП | 1 | 648х195х340 | 33 |
| Комплект соединительных линий |  | 1 | - | 120 |
| Итого: |  | 18 |  | 776 |

9. Прохождение разговорных сигналов в тракте передачи оконечной станции 24-х канальной системы передачи.

В тракт передачи сигналы ТЧ поступают с гнезда ПЕР.КАН щита НЧ коммутации ЩКНЧ в точки с относительным уровнем - 1,5 Нп и проходят следующие устройства: удлинитель 1 ± 0,2 Нп, который понижает уровень сигнала для уменьшения искажений при преобразовании, а также ослабляет влияние нестабильности входного сопротивления преобразователя на входное сопротивление канала; индивидуальный преобразователь частоты (модулятор) ИП, который в зависимости от номера канала, на несущей частоте 12, 16 или 20 кГц перемещает полосу ТЧ 0,3 - 3,4 кГц на определенное место в 3-канальной подгруппе; полосовой фильтр каналов ФК-1 (ФК-2,  ФК-3), обеспечивающий подавление неиспользуемой нижней боковой полосы частот и побочных продуктов модулятора и пропускающий верхнюю полосу частот. При техническом обслуживании аппаратуры перепайкой удлинителя 0,8...1,2 Нп устанавливается требуемый уровень передачи данного канала с точностью до 0,05 Нп. Дополнительная балансировка преобразователей ИП осуществляется переменными резисторами БАЛАНС.НЕС, выведенными под шлиц на лицевую пан. блока МД-3.

Выходы полосовых фильтров каждых трех каналов соединены параллельно, образуя спектр 3-канальной подгруппы 12,3... 23,4 кГц. После фильтров ФК с помощью удлинителя 0,3 Нп относительный уровень каждого канала понижается до требуемой величины -4 Нп.

При установке коммутационных колодок Т0-ШК в положение ТФ сигналы данной 3-х канальной подгруппы проходят следующие устройства предгруппового преобразования;

- предгрупповой преобразователь частоты ПГ, который в соответствии с номером подгруппы на несущей частоте 120, 108, 96 или 84 кГц переносит полосу частот 3-канальной подгруппы на ее место в 12-канальной группе;

- предгрупповой полосовой фильтр ФП-1 (ФП-2, ФП-4) пропускающий  используемую нижнюю боковую полосу частот и подавляющий верхнюю вместе  с побочными продуктами преобразования;

- дифсистему параллельной работы ДС ФП, ослабляющую взаимную шунтировку полосовых фильтров при их работе на общую нагрузку;

- групповой усилитель УС.60-108, обеспечивающий на выходе 12-канальной группы стандартный относительный уровень - 4,5 Нп;

- заграждающий фильтр ФЗК-84, 14, защищающий контрольный канал 84, 14 кГц от возможных помех;

- дифсистемы ДСК и ДС-1, обеспечивающие ввод тока КЧ 84, 14 кГц и  подключение аппаратуры канала ШВ.

При подключении упаковки ИПП-12 в групповой тракт многоканальных систем передачи, имеющих уровень передачи по 12-канальной группе- 4,2 Нп, следует выключить удлинитель 0,3 Нп перепайкой.

Тракт передачи 12-канальной группы заканчивается гнездами ВЫХ.60-108, откуда через щит ВЧ коммутации ЩКВЧ сигналы поступают на групповое оборудование.

Групповое оборудование размещено в упаковке ГП-24. Назначение его формировать в ветви передачи линейного спектра 12... 108 кГц из двух первичных групп 60... 108 кГц.

Сигналы первой 12-канальной группы проходят коммутационные дужки упаковки ЩКВЧ, установленные в положение ТЛФ, и попадают на преобразователь передачи первичной группы, размещенный в блоке ПЕР.ПГ-4. Включенный на входе преобразователя фильтр нижних частот Д-125 дополнительно подавляет побочные продукты преобразования и шумы, лежащие по спектру выше преобразуемой полосы частот 60-108 кГц. Первичный преобразователь частоты ПП совместно с полосовым фильтром первичной группы ФППГ-4 формирует полосу частот 456... 504 в виде нижней боковой от несущей частоты 564 кГц.

Удлинители на входе и выходе ПП ослабляют влияние несогласованности между преобразователем и фильтрами Д-125 и ФППГ-4. Вспомогательный усилитель УС.ПЕР 312-552 обеспечивает в точках ВЫХ. требуемый относительный уровень - 4,35 Нп, подгонка которого при техническом обслуживании и ремонтных работах осуществляется перепайкой удлинителя 0,3... 0,5 Нп. Таким же образом в блоке ПЕР.ПГ5 из второй 12-канальной группы 60... 108 кГц формируется полоса частот 504... 552 кГц в виде нижней боковой от несущей 444 кГц.

Полосы частот 456..504 и 504..552 объединяются помощью дифсистемы ДС-24 в полосу 456..552 кГц, которая преобразователем частоты ПГ-24 в виде его нижней боковой полосы переводится в линейный спектр 12..108 кГц.

Фильтр нижних частот Д-125 подавляет верхнюю боковую полосу частот 564 - (456..552) кГц и побочные продукты преобразования. Вспомогательный усилитель УС.В 12-108 поднимает уровень сигнала до требуемой величины. Заграждающие фильтры Ф3-16, Ф3-64, Ф3-104 подавляют преобразованные остатки индивидуальных несущих, совпадающих с линейными контрольными частотами 16, 64 и 104 кГц. Для работы с предыскажениями в тракт передачи включается с помощью тумблера контур предварительного наклона КПН, при работе без предыскажений включается удлинитель 0.25 Нп. Групповое оборудование тракта передачи заканчивается усилителем передачи УС.ПЕР, который повышает относительные уровни каналов до величин, требуемых для передачи в линию. На вход усилителя передачи вводятся токи линейных контрольных частот. Для каждого контрольного тока предусматривается коммутационная дужка и регулятор уровня, используемый при проверке аппаратуры. С помощью коммутационных гнезд и дужек ВЫХ-ПРОВ и ВХ-ПРОВ при проверке аппаратуры можно соединить тракт передачи непосредственно с трактом приема.

После усилителя передачи многоканальный сигнал через вводно-коммутационное устройство упаковки ВКО-24/60 следует в линейный кабель. Фильтр верхней частоты К-2 подавляет побочные продукты преобразования и помехи в спектре ниже 2 кГц для ввода токов канала служебной связи. Линейный трансформатор ЛТ обеспечивает согласование выходного сопротивления фильтров К-2 (600 Ом ) и сопротивление линии (135 Ом), переход на симметричную схему кабеля П-296 и ввод токов ДП.

При переводе канала в режим 2ПР.ОК подключается комплект ДСВ и сигнал проходит следующие устройства:

- разделительный конденсатор С, ограждающий ДС и последующие устройства от вызывного тока индукторной частоты;

- транзитный удлинитель 0,4 Нп, который в режиме 2ПР.ТР должен быть выключен;

- дифсистему ДС, обеспечивающую ослабление влияние тракта передачи на тракт приема, а также взаимное согласование нагрузок цепей приема, передачи и абонентской линии;

- ограничитель амплитуды, предохраняющий групповые устройства от пиковых мгновенных значений разговорного сигнал;

- удлинитель 0,4 Нп, обеспечивающий нужное значение относительного уровня.

10. Прохождение разговорных сигналов в тракте приема оконечной станции 24-х канальной системы передачи.

Принятые с линии сигналы линейного спектра, пройдя коммутационные цепи упаковки ВКО-24/60, попадают в схему упаковки ЛО-24, которая содержит линейный усилитель (ЛУс) с устройствами корректирования амплитудно-частотных характеристик и автоматической регулировки усиления.

Далее сигнал поступает на вход группового тракта приема упаковки ГО-24. Удлинитель на 1.5 Нп, совместно с удлинителем 0.3 Нп, понижает уровень сигнала до величины не вызывающей заметных нелинейных искажений.

Если работа предполагалась с предыскажениями, сигнал поступает через восстанавливающий контур КВ, имеющий характеристику затухания обратную характеристики КПН ветви передачи. При работе без предыскажений вместо контура КВ включается удлинитель 0.6 Нп. Далее в схеме установлены заграждающие фильтры Ф3-16, Ф3-64, Ф3-104 подавляют ненужные более токи контрольных частот. Фильтр нижних частот Д-125 ограждает групповой преобразователь ПГ-24 от тех помех, которые лежат по частоте выше линейного спектра. В преобразователе ПГ-24 полоса частот 12..108 кГц переводится в полосу 458..552, которая является нижней боковой от несущей 544 кГц. Верхняя боковая полоса и побочные продукты преобразования подавляются фильтром нижних частот  Д-552. Фильтры ФППГ-4 и ФППГ-5 делят полосу частот 458..552 на две полосы: 458..504, 504..552 кГц, при этом дифсистема ДС-24 устраняет взаимную шунтировку полосовых фильтров. Далее в преобразователях ПП на несущих частотах 564 и 44 кГц производится перенос каждой из этих полос в спектр первичной группы 60..108 кГц. Назначение удлинителей и фильтров Д-125 тоже, что и в преобразователях ПП тракта передачи.

На выходах первой и второй 12-канальных групп установлены вспомогательные усилители УС 60-108, которые доводят относительные уровни каналов до номинального значения -0.6 Нп. Регулировка усиления осуществляется регуляторами РУ по уровню сигнала контрольной частоты 84.14 кГц, для изменения которого в гнезде КЧ включается специальный избирательный измеритель ровня, расположенный в упаковке ГЕН-24. Через  гнезда ЩКНЧ сигналы обеих 12-канальных групп передаются на индивидуальное оборудование.

На входе установлен удлинитель 0.9 Нп, обеспечивающий относительный уровень -1.9 Нп в точках подключения аппаратуры канала ШВ;

Канал ШВ подключается через дифсистему ДС-2. Для подавления тока КЧ 84.14 кГц предназначен заграждающий фильтр ФЗК-84.14. Далее в схеме сигнал поступает в предгрупповые фильтры (ФП-1..ФП-4), т.к. все фильтры включены параллельно, то включены они при помощи дифсистемы параллельной работы фильтров ДС ФП.

Фильтры ФП-1..ФП-4 делят спектр 60..108 кГц на четыре трехканальные полосы частот: Каждая из выделенных полос частот подводится к своему преобразователю частоты ПГ, где с помощью несущих частот 120, 108,96 или 84 кГц преобразуется в полосу частот трехканальной подгруппы 12.3 - 23.4 кГц. Фильтры нижних частот Д-24 подавляют побочные продукты преобразования, усилители УС 12-24 доводят относительные уровни сигналов до номинального значения -1.6 Нп.

Когда коммутационные колодки ТФ-ШК установлены в положение ТФ, сигналы данной 3-канальной предгруппы проходят удлинитель 0.5 Нп, а затем с помощью фильтров каналов ФК-1..ФК-3 разделяются на три полосы частот. Каждая из них в своем индивидуальном преобразователе частоты ИП с помощью несущей частоты 12, 16 или 20 кГц преобразуется в полосу ТЧ 0.3-3.4 кГц. Фильтр нижних частот ФНЧ подавляет остаток несущего колебания и побочные продукты преобразования, удлинитель 0...0.3 Нп обеспечивает подгонку диаграммы уровней индивидуального оборудования (перепайкой при техническом обслуживании), регулятор усиления РУ предназначен для эксплуатационной регулировки остаточного затухания в переделах ±0.5 Нп. Усилитель низкой частоты УНЧ повышает относительный уровень сигнала до +0.5 Нп. В УЧ предусмотрена возможность коррекции частотной характеристики остаточного затухания с помощью перепайки (на плате под откидной крышкой лицевой панели блока МД-3). С выхода УНЧ сигналы поступают на гнезда ПР.КАН.ЩКНЧ.

В том случае, если используются каналы в 2-х проводном режиме, необходимо использовать комплект ДСВ.

В ветвь приема на гнезда ПР комплекта ДСВ сигналы поступают по соединительному шнуру из гнезд ПР.КАН.ЩКНЧ и проходят вспомогательную дифсистему ДС ПТВ, которая ограждает приемник тонального вызова ПТВ от помех со стороны коммутатора, затем удлинитель 0.4 Нп и устройства, назначение которых аналогично тракту передачи

11. Порядок установления служебной связи и проверки соединительных линий.

Перед сдачей каналов в эксплуатацию между механиками каналообразующих и оконечных аппаратных должны быть установлена служебная связь и проверена исправность соединительных линий от аппаратных каналообразования до оконечных аппаратных через кросс.

Служебная связь с взаимодействующими аппаратными организуется по последним парам вводно-соединительного кабеля (или любой кратной 5) с помощью пульта служебной связи (ПГС-У). Используемая для этой цели пара кабеля коммутируется на требуемый комплект ПГС-У на ЩКНЧ с помощью 2-проводных шнуров или 4-контактных перемычек.

Так, соединительная линия СЛ.ПР десятого канала ТЧ параллельно выведена на гнезда 10кТЛФ ЩКНЧ, к которым может быть подключен 4-контактной перемычкой первый комплект ГГС ПГС-У, аналогично к СЛ.ПР. пятнадцатого (гнездо 15кТЛФ) и двадцатого (гнездо 20кТЛФ) каналов ТЧ могут быть подключены соответственно третий и четвертый комплекты МБ ПГС-У.

Каналы ТЧ с 21 по 24 передаются потребителям кабелем ПТРК 10×2, к пятой паре которого может быть подключен второй комплект ГГС, а к десятой – первый комплект ГГС либо второй комплект МБ ПГС-У.

Соединительная линия СЛ.ПР пятого канала ТТ параллельно выведена на гнезда 5кТТ, к которой может быть подключен первый комплект МБ ПГС-У для установления служебной связи с телеграфным кроссом.

После установления служебной связи проводится проверка соединительных линий. В соответствии с «Руководством по развертыванию и эксплуатации ПКЛС ВС» проверка исправности всех цепей соединительных кабелей от каналообразующих аппаратных к кроссу (оконечной аппаратной) производится путем измерения их рабочего затухания. Соединительная линия считается исправной, если ее затухание не превышает 2 дБ (0,23 Нп). В телеграфных соединительных линиях, кроме того, проверяется изоляция каждого провода в отдельности относительно земли и между собой.

Для измерения встроенными приборами необходимо:

- Установить служебную связь с взаимодействующей аппаратной.

- Дать команду: «Включить в цепь №… генератор 800 Гц с уровнем 0 Нп.»

- Соединить 2-проводным шнуром проверяемую цепь (гнезда СЛ.ПР или СЛ.ПЕР на ЩКНЧ) с гнездами ВХ указателя уровня блока УУ.

- Произвести отсчет уровня приема сигнала по шкале измерителя уровня. Рабочее затухание цепи в этом случае равно показанию указателя уровня, взятому с обратным знаком.

- При использовании СИУ-300 его вход соединяется с гнездами СЛ.ПЕР (СЛ.ПР) исследуемой соединительной линии.

- Аналогично проверяются все цепи, после чего данные измерений записываются в аппаратный журнал.

- Порядок измерения и регулировки остаточного затухания каналов ТЧ.

Регулировка каналов ТЧ производится между ОП (ПВ) однородных участков линейного тракта. Целью регулировки является установка остаточного затухания. Она производится после настойки линейного тракта и регулировки остаточного затухания групповых трактов по уровням контрольных частот.

Для измерения встроенными приборами необходимо:

1.	Установить служебную связь со станцией Б (А) по КСС или одному из каналов ТЧ.

2.	Соединить гнезда ВЫХ измерительного генератора блока ПВУ (R=600 Ом, p0 =-2,5 Нп, f=800 Гц) с гнездами ВХ указателя уровня этого блока, установить переключатели  СОПР.ВХ – в положение 600; НП – в положение «-1»; при необходимости потенциометром РУ отрегулировать уровень сигнала генератора равным минус 2,5 Нп (-23 дБ); убрать соединительный шнур.

3.	Соединить 4-проводным шнуром гнезда КАН.ПР – ПЕР.ПВУ с гнездами КАН.ПР-ПЕР. ЩКНЧ измеряемого канала (колодки шнура должны быть установлены цветной меткой вправо).

4.	Установить ключ ИЗМ.СЛ-ИЗМ.КАН. в положение ИЗМ.КАН. (при этом переговорные устройства отключаются от канала ТЧ, на вход канала подключается измерительный генератор, а к выходу канала – измеритель уровня).

5.	Произвести отсчет уровня приема сигнала пор шкале измерителя уровня и, если необходимо, установить с помощью регулятора РУ тракта приема измеряемого канала уровень  p2  = 0,5 Нп (-4 дБ).

При использовании ГС-300 и СИУ-300 выход ГС-300 соединяется с гнездами КАН.ПЕР, а вход СИУ-300 – с гнездами КАН.ПР измеряемого канала на ЩКНЧ (Rг ГС-300 и Rвх СИУ-300 равны 600 Ом).

Данные измерений докладываются старшей станции и по ее команде записываются  в аппаратный журнал.

ОСТАТОЧНЫМ ЗАТУХАНИЕМ КАНАЛА ТЧ (ar)называется разность между уровнем сигнала измерительного генератора p0 с Rr = 600 Ом в согласованной нагрузке и уровнем и уровнем сигнала на выходе канала p2, нагруженного на сопротивление Rн = 600 Ом.

ar дБ (Нп) = p0 - p2

Номинальное значение ar нормируется для различных режимов работы канала ТЧ на частоте 800 Гц (1020 Гц) одинаковой величины для простых и составных каналов ТЧ (табл. 1).

Таблица 1

| Наименование | Относительные | уровни дБ (Нп) | Остаточное |
| --- | --- | --- | --- |
| Режимов | Передачи | приема | затухание дБ (Нп) |
| 4 ПР.ОК | - 13 (- 1.5) | + 4 (+ 0.5) | -17 (- 2) |
| 4 ПР.ТР | + 4 (+ 0.5) | + 4 (+ 0.5) | 0 |
| 2 ПР.ОК | 0 | - 7 (- 0.8) | 7 (0.8) |
| 2 ПР.ТР | - 3.5 (- 0.4) | - 3.5 (- 0.4) | 0 |

Измерение остаточного затухания производится с помощью встроенных приборов многоканальных систем передачи или измерительных комплектов П-321, П-322, П-326. Схема измерения ar в режиме 4 ПР.ОК представлена на рис. 1.

Канал ТЧ

ИУ

Ген

ИУ

Ст.А                                                                                        Ст.Б

град

пер                                 пр   р2

р0

f=800Гц     измер          пр                                 пер       600 Ом

R =600 Ом

Рис. 1

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВСТРОЕННЫМИ ПРИБОРАМИ НЕОБХОДИМО:

1.Установить служебную связь со станцией Б (А) по КСС или одному из каналов ТЧ.

2.Соединить гнезда ВЫХ измерительного генератора блока ПВУ (R=600 Ом, p0 =-1,5 Нп, f=800 Гц) с гнездами ВХ указателя уровня этого блока, установить переключатели  СОПР.ВХ – в положение 600; НП – в положение «+1»; при необходимости потенциометром РУ отрегулировать уровень сигнала генератора равным минус 1,5 Нп (-13 дБ); убрать соединительный шнур.

3.Соединить 4-проводным шнуром гнезда КАН.ПР – ПЕР.ПВУ с гнездами КАН.ПР-ПЕР. ЩКНЧ измеряемого канала (колодки шнура должны быть установлены цветной меткой вправо).

4.Установить ключ ИЗМ.СЛ-ИЗМ.КАН. в положение ИЗМ.КАН. (при этом переговорные устройства отключаются от канала ТЧ, на вход канала подключается измерительный генератор, а к выходу канала – измеритель уровня).

5.Произвести отсчет уровня приема сигнала пор шкале измерителя уровня и, если необходимо, установить с помощью регулятора РУ тракта приема измеряемого канала уровень  p2  = 0,5 Нп (-4 дБ).

При использовании ГС-300 и СИУ-300  выход ГС-300 соединяется с гнездами КАН.ПЕР, а вход СИУ-300 – с гнездами КАН.ПР измеряемого канала на ЩКНЧ (Rг ГС-300 и Rвх СИУ-300 равны 600 Ом).

Данные измерений докладываются старшей станции и по ее команде записываются  в аппаратный журнал.

О с т а т о ч н ы м  з а т у х а н и е м  канала ТЧ ar называется его рабочее затухание на частоте 800 Гц при номинальных нагрузках 600 Ом.

ar = p1 - p2

Здесь p1 – уровень сигнала измерительного генератора на входе канала; p2 – уровень сигнала на выходе канала.

Иными словами, остаточное затухание – это разность между уровнями сигнала частотой 800 Гц на входе и выходе канала при согласованных включениях генератора и указателя уровня  (Zг = Zвх, ZУУ = Zвых; Zвх = Zвых =600 Ом) .

Остаточное затухание (особенно его стабильность во времени) является одним из основных параметров, обеспечивающих качество передачи сигналов. Снижение уровня принимаемого сигнала ухудшает слышимость телефонной передачи, в сочетании с другими мешающими факторами может вызвать ошибки в приеме сигналов тонального телеграфа, передаче данных, а при значительных снижениях уровня (ниже порога чувствительности приемных устройств) прием дискретной информации становится невозможным.

Номинальное значение уровней и остаточного затухания нормируются для различных режимов работы канала ТЧ на частоте 800 Гц (см. табл. 1).

Таблица 1

| Режим канала ТЧ | Относительные уровни, дБ (Нп) |  | Остаточное затухание, дБ (Нп) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | передачи | приема |  |
| 4-проводный оконечный | -13 (-1,5) | +4 (+0,5) | -17 (-2) |
| 4-проводный транзит | +4 (+0,5) | +4 (+0,5) | 0 |
| 2-проводный оконечный | 0 | -7 (-0,8) | +7 (+0,8) |
| 2-проводный транзит | -3,5 (-0,4) | -3,5 (0,4) | 0 |

Канал считается в норме, если не более 5% измерений отклоняется от номинальных значений остаточного затухания.

Измерение остаточного затухания производится с помощью встроенных приборов многоканальных систем передачи или измерительных комплектов П-321, П-322, П-326. Для измерения встроенными приборами необходимо:

- установить служебную связь с противоположной станцией;

- соединить гнезда ВЫХ измерительного генератора блока ПВУ (R=600 Ом, p0 =-2,5 Нп, f=800 Гц) с гнездами ВХ указателя уровня этого блока, установить переключатели  СОПР.ВХ – в положение 600; НП – в положение «-1»; при необходимости потенциометром РУ отрегулировать уровень сигнала генератора равным минус 2,5 Нп (-23 дБ); убрать соединительный шнур;

- соединить 4-проводным шнуром гнезда КАН.ПР – ПЕР.ПВУ с гнездами КАН.ПР-ПЕР. ЩКНЧ измеряемого канала (колодки шнура должны быть установлены цветной меткой вправо);

- установить ключ ИЗМ.СЛ-ИЗМ.КАН. в положение ИЗМ.КАН. (при этом переговорные устройства отключаются от канала ТЧ, на вход канала подключается измерительный генератор, а к выходу канала – измеритель уровня);

- произвести отсчет уровня приема сигнала по шкале измерителя уровня и, если необходимо, установить с помощью регулятора РУ тракта приема измеряемого канала уровень 0,5 Нп (4 дБ).

При использовании ГС-300 и СИУ-300  выход ГС-300 соединяется с гнездами КАН.ПЕР, а вход СИУ-300 – с гнездами КАН.ПР измеряемого канала на ЩКНЧ (Rвых ГС-300 и Rвх СИУ-300 равны 600 Ом).

13. Порядок измерения частотной характеристики остаточного затухания канала ТЧ и оценка результатов измерения.

ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОСТАТОЧНОГО ЗАТУХАНИЯ называется его зависимость от частоты ar = (f) при p0 = const.

Нормы задаются на неравномерность частотной характеристики остаточного затухания  при p0 = const для простого и составного каналов ТЧ максимальной протяженности в эффективно передаваемой полосе частот 0.33.4 кГц. Норма на частотную характеристику канала ТЧ

## Δar=ar(f)-ar(800)=рпр(800)-рпр(f)

и зависит от числа n транзитов по ТЧ. Эта зависимость может быть представлена таблицей или графиком (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2

| Полоса частот, кГц | Ед. изм. | Допустимое превышение |  |  |  |  | Допустимое снижение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число транзитов по ТЧ, n |  |  |  |  | Число транзитов по ТЧ, n |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 0.30.4 | ДБ (Нп) | 3.5 (0,4) | 5,2 (0,6) | 6,8 (0,78) | 7,8 (0,9) | 8,7 (1,0) |  |  |  |  |  |  |
| 0.40.6 | ДБ (Нп) | 1,8 (0,21) | 2,6 (0,3) | 3,5 (0,4) | 4,0 (0,46) | 4,3 (0,5) | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 |  |
| 0.62.4 | ДБ (Нп) | 0,9 (0,1) | 1,3 (0,15) | 1,5 (0,17) | 1,9 (0,22) | 2,1 (0,25) | (0,1) | (0,17) | (0,17) | (0,22) | (0,25) |  |
| 2.43.0 | ДБ (Нп) | 1,8 (0,25) | 2,6 (0,3) | 3,5 (0,4) | 4,0 (0,46) | 4,3 (0,5) |  |  |  |  |  |  |
| 3.03.4 | ДБ (Нп) | 3,5 (0,4) | 5,2 (0,6) | 6,8 (0,78) | 7,8 (0,9) | 8,7 (1,0) |  |  |  |  |  |  |

ar,

дБ      Нп

п=0

3,5    0,4

1,7    0,2

0,9    0,1

0,3  0.4    0,6    0,8       2,4      3,0     3,4        f,кГц

-0,9    -0,1

ar,

дБ      Нп

п=4

8,7    1,0

4,3      0,5

2,2      0,25

0,3     0.4    0,6    0,8       2,4      3,0     3,4     f,кГц

-2,2    -0,25

Рис.2

Частотная характеристика остаточного затухания канала ТЧ измеряется или встроенными приборами, или с помощью комплектов П-321, П-322 и П-326. Схема измерения этой характеристики в режиме 4 ПР.ОК представлена на рис. 3.

Канал ТЧ

ИУ

Ген

ИУ

Ст.А                                                                                        Ст.Б

град

пер                                   пр

р0                                              р2

измер       пр                                   пер   600 Ом

R =600 Ом

f,кГц=(0,3;0,4;0,6;1,4;2,4;3,0;3,4)

ar(f) = ar(f) -  ar(800 Гц)

ar(f) = p2(800 Гц) – p2(f)

Рис.3

Измерение ЧХ остаточного затухания канала ТЧ производится по командам старшей станции (станции А) после остаточного затухания.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

1. Подготовить измерительные приборы и измерительные шнуры.

2. Установить режим каналов ТЧ в положение 4 ПР.ОК.

3. Установить служебную связь со станцией Б (А) по КСС или одному из каналов ТЧ.

4. Собрать схему измерения.

5. Измерить остаточное затухание на частотах, указанных на схеме измерения.

Значения ar(f) отсчитываются по шкале измерителя уровня как разность между уровнем р2 на частоте 800 Гц и уровнем р2 на измеряемой частоте. Результаты сравниваются с соответствующим значением таблицы или графика.

Измерение ar(f) может производиться раздельно или одновременно в обоих направлениях. Данные измерения докладываются старшей станции и по ее команде записываются в аппаратный (технический) журнал.

Полученные значения ar(f) на всех частотах одного и другого направлений передачи сравниваются с нормами (табл. 1). Если хотя бы на одной частоте  a2(t) выходит за пределы нормы, измерения прекращаются, а канал ТЧ считается непригодным к эксплуатации, о чем делается отметка на шильдике ЩКНЧ и запись в аппаратном журнале. Приведение ar(f) к норме производится перепайкой корректирующих контуров на лицевой панели блока МД-3 (под крышкой) упаковки ИПП-12.

Ч а с т о т н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  остаточного затухания называется зависимость остаточного затухания от частоты

ar = (f) при p1 = const

Это параметр определяет амплитудно-частотные искажения сигнала, передаваемого по каналу. Они обусловлены главным образом количеством и качеством полосовых фильтров в аппаратуре канального преобразования оконечных пунктов и пунктов транзита по ТЧ.

Поскольку каждый транзит по ТЧ увеличивает количество каскадно включенных в канал полосовых канальных фильтров, очевидно, что с увеличением числа транзитов по ТЧ ухудшается частотная характеристика (увеличивается амплитудно-частотные искажения сигнала, особенно на краях эффективно передаваемой полосы частот (ЭППЧ) канала.

Амплитудно-частотные искажения в канале отрицательно сказываются на качестве передачи сигналов любого вида связи, но особенно существенно влияют на передачу дискретной информации (сигналов передачи данных, тонального телеграфирования и т.п.).

Для корректирования частотной характеристики остаточного затухания канала ТЧ в аппаратуре имеется амплитудно-частотные корректоры (в усилителях тональной частоты приемной части аппаратуры канального преобразования), которые позволяют с необходимой точностью устранять амплитудно-частотные искажения.

Частотная характеристика остаточного затухания нормируется в ЭППЧ, одновременно эта характеристика и определяет ее. ЭППЧ – это такая полоса частот канала, в пределах которой при максимальной дальности связи остаточное затухание превышает свое значение на частоте 800 Гц не более чем на 8,7 дБ (1 Нп).

Нормы на характеристику задаются в виде зависимости ar = (f), т.е. отклонения между остаточным затуханием на данной частоте и остаточным затуханием на частоте 800 Гц.

ar = arf -ar0,8

Норма на частотную характеристику канала ТЧ зависит от числа  транзитов п по ТЧ. Эта зависимость может быть представлена таблицей (см. табл. 2).

Таблица 2

| Полоса частот, кГц | Ед. изм. | ###### Допустимое превышение |  |  |  |  | Допустимое снижение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число транзитов по ТЧ, n |  |  |  |  | Число транзитов по ТЧ, n |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,3-0,4 | дБ Нп | 3.5 0,4 | 5,2 0,6 | 6,8 0,78 | 7,8 0,9 | 8,7 1,0 | 0,9 0,1 | 1,3 0,17 | 1,5 0,17 | 1,9 0,22 | 2,2 0,25 |
| 0,4-0,6 | дБ Нп | 1,8 0,21 | 2,6 0,3 | 3,5 0,4 | 4,0 0,46 | 4,3 0,5 |  |  |  |  |  |
| 0,6-2,4 | дБ Нп | 0,9 0,1 | 1,3 0,15 | 1,5 0,17 | 1,9 0,22 | 2,1 0,25 |  |  |  |  |  |
| 2,4-3,0 | дБ Нп | 1,8 0,25 | 2,6 0,3 | 3,5 0,4 | 4,0 0,46 | 4,3 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3,0-3,4 | дБ Нп | 3,5 0,4 | 5,2 0,6 | 6,8 0,78 | 7,8 0,9 | 8,7 1,0 |  |  |  |  |  |

Аналогичные таблицы настроечных норм для конкретных систем передачи приводятся в соответствующих технических описаниях.

Если неравномерность частотной характеристики канала превышает допустимые значения, необходимо произвести ее коррекцию путем перепайки корректирующих контуров в цепи обратной связи усилителя тональной частоты тракта приема канала.

Измерение частотной характеристики остаточного затухания канала ТЧ производится по командам старшей станции после регулировки остаточного затухания. Для этого необходимо:

- установить режим каналов ТЧ в положение 4 ПР.ОК.

- измерить остаточное затухание канала на частотах, указанных в табл. 2.

Измерение частотной характеристики остаточного затухания может производиться раздельно или одновременно в обоих направлениях. Значения ar(f) отсчитываются по шкале измерителя уровня как разность между уровнем приема на частоте 800 Гц и уровнем на измеряемой частоте. Результаты сравниваются с соответствующим значением таблицы. Если хотя бы на одной частоте ar(f) выходит за пределы нормы, измерения прекращаются, а канал ТЧ считается непригодным к эксплуатации.

14. Порядок измерения амплитудной характеристики канала ТЧ и оценка результатов измерения.

А м п л и т у д н о й  х а р а к т е р и с т и к о й канала ТЧ называется зависимость его остаточного затухания от уровня сигнала на входе канала, измеренную на частоте 800 Гц, т. е. ar = (рвх).

Номинальный уровень сигнала зависит от режима работы канала, поэтому в практике амплитудную характеристику определяют как зависимость относительного изменения остаточного затухания ar от изменения уровня на входе канала рвх. По амплитудной характеристике можно судить о динамическом диапазоне канала и косвенно – о его нелинейных искажениях. В современных системах передачи на входах каналов ТЧ постоянно включены ограничители амплитуд, препятствующие перегрузке линейного тракта при случайных совпадениях пиковых напряжений отдельных каналов.

Нормы на амплитудную характеристику простого канала ТЧ без ограничителя амплитуды с 4-проводным окончанием представлен на рис.1: при повышении уровня на входе канала на 7 дБ (0,8 Нп) остаточное затухание может увеличиться (а усиление уменьшиться) не более чем на 0,3 дБ (0,035 Нп).

При наличии N простых каналов нормы увеличиваются в n раз.

аr

ar≤0,3 дБ

-13

-13

-1,5

-8,0

-0,7

рвх

дБ

Нп

дБ

Нп

-17

-2,0

00,35 Нп

Рис. 1. Амплитудная характеристика канала ТЧ в 4-проводном режиме

без ограничителя амплитуды

Нелинейные искажения в канале ТЧ незначительно влияют на передачу речи, но заметно сказываются на качество работы аппаратуры тонального телеграфирования. Аппаратура передачи данных менее критична к искажению амплитудной характеристики.

Схема измерения амплитудной характеристики канала ТЧ в 4-проводном режиме представлена на рис. 2.

Ген

МЗ-1

МЗ-2

УУ

Канал

ТЧ

ПЕР

ПР

p0/

p2 /

p2

p0

амз-1=0,8Нп

амз-2=0Нп

Рис. 2. Схема измерения амплитудной характеристики канала ТЧ

Измерение АХ производится по командам старшей станции. Для этого необходимо:

- установить служебную связь с  противоположной станцией;

- собрать схему измерения и установить органы управления и уровни передачи и приема в начальное положение (см. рис. 2);

- подключить генератор ко входу магазина затуханий МЗ-1. Установить затухание МЗ-1 0,8 Нп. Подключить к выходу МЗ-1 указатель уровня (УУ) 600-Омным входом. С помощью органов управления генератора установить уровень сигнала p0  по ИУ равный - 1,5 Нп (-13 дБ);

- на передающей станции увеличивать уровень сигнала ступенями по 0,2 Нп до 0,8 Нп, уменьшая затухание aмз-1. Одновременно на приемной станции введением затухания МЗ-2 добиться прежнего показания УУ. Определить отклонение амплитудной характеристики от прямой линии как разность изменения затуханий магазинов затухания

ar =  aмз-1 -  aмз-2

где  aмз-1 – величина уменьшения затухания МЗ-1;

aмз-2– величина увеличения затухания МЗ-2.

Измерение ar может производиться раздельно или одновременно в обоих направлениях.

АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ КАНАЛА ТЧ называется зависимость его остаточного затухания от уровня сигнала на входе канала, измеренную на частоте 800 Гц, т. е.

ar = (f)/f = 800 Гц = const.

Она определяет порог перегрузки каждый канал ТЧ в новых образцах аппаратуры снабжается ограничителями амплитуд. Нормы АХ простого канала ТЧ представлены на рис.4.

Рис. 4

При повышении уровня на входе канала по отношению к номинальному на 3,5 дБ (0,4 Нп) остаточное затухание должно остаться постоянным с точностью до 0,3 дБ (0,035 Нп). При повышении уровня на 9 дБ (1,0 Нп) и 20 дБ (2,3 Нп) остаточное затухание должно увеличиться не менее, чем на 1,77 дБ (0,2 Нп) и 8 дБ (0,92 Нп) соответственно, что и обеспечивает ограничитель амплитуд.

При наличии N простых каналов нормы увеличиваются в n раз.

Для ранее используемой аппаратуры  в четырехпроводном режиме ограничители амплитуд не включались, норма для такого канала задавалась следующая: АХ 4-проводного канала на одном переприемном участке не должна отклоняться от прямолинейной более, чем на 0,3 дБ (0,035 Нп) при повышении уровня на входе канала на 7 дБ (0,8 Нп) (рис. 4б).

Схема измерения АХ канала ТЧ в режиме 4 ПР.ОК представлена на рис. 5.

Рис.5.

В ХОДЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СТАНЦИИ А (Б) НЕОБХОДИМО:

1. Подготовить измерительные приборы, магазины затухания, измерительные шнуры, ПВУ.

2. Подключить генератор ко входу МЗ-1. Установить затухание МЗ-1 0,8 Нп. Подключить к выходу МЗ-1 измеритель уровня 600-Омным входом. С помощью органов управления генератора установить уровень сигнала p0  по ИУ равный - 1,5 Нп (-13 дБ).

3.Установить режим канала ТЧ в положение 4 ПР.ОК.

Измерение АХ производится по командам старшей станции - А (в начале на станции А, а затем на станции Б). Для этого необходимо:

1. Установить служебную связь со станцией Б (А) по КСС или одному из каналов ТЧ.

2. Собрать схему измерения АХ канала с выключенным ограничителем (см. рис. 5) и установить органы управления и уровни передачи и приема в начальное положение (см. рис. 5).

3. На передающей станции увеличивать уровень сигнала ступенями по 0.2 Нп до 0.8 Нп, уменьшая затухание aмз-1. Одновременно на приемной станции увеличивать затухание магазина затухания aмз-2 на такую же величину. Отклонение остаточного затухания от прежней величины измеряется непосредственно по шкале ИУ.

Измерение ar может производиться раздельно или одновременно в обоих направлениях. Данные измерения докладываются старшей станции и по ее команде записываются в аппаратный журнал.

Полученные значения ar сравниваются с нормами (рис. 4). Если ar выходит за пределы нормы, канал ТЧ считается непригодным к использованию без ОА, о чем делается отметка на шильдике ЩКНЧ и запись в аппаратном (техническом) журнале.

15. Порядок измерения защищенности между направлениями передачи и приема в канале ТЧ.

З а щ и щ е н н о с т ь ю  между направлениями передачи и приема в канале ТЧ называется разность между относительным уровнем сигнала и абсолютным уровнем помехи  на выходе канала ТЧ, обусловленной влиянием передающего тракта на приемный:

азпп = рс - рп

Причинами влияния одного направления передачи канала ТЧ на обратное являются монтажные переходы в аппаратуре, а для  однокабельных систем основной причиной таких помех является переходное влияние на ближнем конце кабельных усилительных участков.

При использовании канала ТЧ для телефонной связи переход энергии с передачи на прием своего же канала проявляется в виде местного эффекта и на качество связи практически не влияет.

При использовании канала ТЧ для передачи данных и тонального телеграфирования переход энергии с передачи на прием оказывает влияние на достоверность передаваемой информации.

Эксплуатационная норма защищенности между направлениями передачи и приема канала для однокабельной однополосной системы передачи при максимальной дальности связи должна быть не менее 26 дБ (3 Нп).

Если длина линии отличается от L, то норма защищенности между направлениями передачи и приема в канале ТЧ определяется по формулам :

азl = азL + 10 lg L/ l =  26  +  10 lg1000/ l, дБ

азl  = азL   + 0,5lп L/ l =  3   +  0,5lп1000/ l, Нп,

где: азl - норма защищенности в канале ТЧ протяженностью l км;

азL - норма защищенности максимальной протяженности L км;

L – максимальная дальность действия канала.

Защищенность может быть доведена до нормы путем применения муфт скрещивания или замены нескольких близлежащих к оконечной станции (двух-трех) строительных длин кабеля на другие, имеющие наибольшее значение переходного затухания на ближнем конце А0.

Измерение защищенности между направлениями передачи и приема канала ТЧ производится приборами ГС-300 и СИУ-300 из комплекта П-322 или приборами П-320М, П-321. Схема измерения защищенности канала ТЧ в режиме 4 ПР.ОК представлена на рис. 3.

В ходе подготовительных работ необходимо:

- подготовить измерительные приборы ГС-300, СИУ-300 и измерительные шнуры;

- установить каналы ТЧ в режиме 4 ПР. ОК;

- проверить остаточное затухание каналов ТЧ и при необходимости его отрегулировать.

Измерение защищенности между направлениями передачи и приема в канале ТЧ производится по командам старшей станции. Для этого нужно:

Канал

ТЧ

СИУ-300

рвх=-13 дБ(-1,5 Нп)

Zг=600 Ом

f= 800 Гц

ПЕР

ПР

ПЕР

ПР

600 Ом

600 Ом

Zуу=600 Ом

рп

ГС-300

Рис. 3. Схема измерения защищенности между направлениями передачи и приема в канале ТЧ

- собрать схему измерения (см. рис. 3);

- нагрузить выходы трактов передачи и приема измеряемого канала ТЧ на противоположной станции на 600 Ом;

- соединить гнезда ВЫХ. генератора с гнездами КАН. ПЕР измеряемого канала ТЧ на коммутационном поле ЩКНЧ. При этом  установить Rг=600 Ом, р0=-1,5 Нп, f = 800 Гц;

- соединить гнезда КАН. ПР. ЩКНЧ с гнездами  ВХОД СИУ-300. При этом Rвх = 600 Ом, режим работы – избирательный;

- настроить СИУ-300 на частоту  800 Гц и произвести отсчет уровня помехи рп;

- рассчитать защищенность  азпп  =  рс - рп = + 0,5 - рп, Нп.

ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА в канале ТЧ называется разность между относительным уровнем сигнала и абсолютным уровнем помехи  на выходе канала ТЧ, обусловленной влиянием передающего тракта на приемный:

аз =  рс - рп

Причинами влияния одного направления передачи канала ТЧ на обратное являются монтажные переходы в аппаратуре, а для  однокабельных систем основной причиной таких помех является переходное влияние на ближнем конце кабельных усилительных участков.

При использовании канала ТЧ для открытой телефонной связи переход энергии

с передачи на прием канала ТЧ данной станции проявляется в виде местного эффекта и на качество связи практически не влияет.

При использовании канала ТЧ для передачи данных и тонального телеграфирования переход энергии с передачи на прием оказывает влияние на достоверность передаваемой информации.

Эксплуатационная норма защищенности между направлениями передачи и приема канала ПКЛ-296/301 (однокабельной 4-проводной однополюсной системы передачи) при максимальной дальности связи должна быть не менее 26 дБ (3 Нп).

Если длина линии отличается от L , то норма защищенности между направлениями передачи и приема в канале ТЧ определяется по формулам :

азl {дБ} = азL  + 10 lg L/ l =  26  +  10 lg1000/ l;

азl  {Нп} = азL   + 0,5lп L/ l =  3   +  0,5lп1000/ l;

где:     азl    -   норма защищенности в канале ТЧ протяженностью l км;

азL   -   норма защищенности максимальной протяженности L км;

L     -    длина канала , на которую задается норма защищенности   азL

Защищенность между направлениями передачи и приема в канале ТЧ, измеренная в точке с относительным уровнем плюс 4 дБ (+0,5Нп), должна быть не менее значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Ед. Протяженность канала , км

ПКЛ- изм. 10 30 50 100 500 1000

296/301 дБ 46 41 39 36 29 26

Нп 5,6 4,75 4,5 4,1 3,3 3

Измерение защищенности между направлениями передачи и приема канала ТЧ производится приборами ГС-300 и СИУ -300 из комплекта П-322 или приборами П-320М, П-321. Схема измерения защищенности канала ТЧ в режиме 4 ПР.ОК представлена на рис. 7.

азпп =  рс   -   рп

рс    -    относительный уровень сигнала на выходе канала ТЧ (+0,5 Нп)

рп      -    измеренный уровень помехи

Рис. 7

В ХОДЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СТАНЦИИ А (Б) НЕОБХОДИМО:

- Подготовить измерительные приборы ГС - 300, СИУ - 300 , измерительные  шнуры.

- Проверить наличие служебной связи со станцией Б (А).

- Установить каналы ТЧ в режиме 4 ПР. ОК.

- Проверить остаточное затухание каналов ТЧ и при необходимости его отрегулировать.

Измерение защищенности между направлениями передачи и приема в канале ТЧ производиться по командам старшей станции - А (вначале на станции А, а затем на станции Б). Для этого нужно:

1.Установить служебную связь со станцией Б (А) по одному из каналов ТЧ или КСС.

- Собрать схему измерения (см. рис. 7).

- Нагрузить выходы трактов передачи и приема измеряемого канала ТЧ на противоположной станции на 600 Ом.

- Соединить гнезда ВЫХ. генератора с гнездами КАН. ПЕР измеряемого канала ТЧ на коммутационном поле ЩКНЧ.

При этом   Rг  =  600 Ом, ро  =  - 1,5 Нп , f = 800 Гц.

- Соединить гнезда КАН. ПР. ЩКНЧ с гнездами  ВХОД СИУ-300. При этом Rвх. = 600 Ом, режим работы - избирательный.

- Настроить СИУ - 300 на частоту  800 Гц и произвести отсчет уровня помехи рп .

Рассчитать защищенность    азпп  =  рс - рп = + 0,5 - рп{Нп}.  Норма  Аз>=6,4 Нп.

При сдаче каналов ТЧ в эксплуатацию измеряют защищенность для всех каналов, а при ограниченном времени только канала ТЧ, расположенного в верхней части линейного спектра. Если защищенность азl  в этом канале соответствует норме, то с большей вероятностью можно утверждать , что и в остальных каналах она соответствует норме.

Данные измерения докладываются старшей станции и по ее команде записываются в аппаратный журнал.

Полученные значения  азl  сравнить с нормой, приведенной в табл. 4 или рассчитанной по формуле. Если они ниже нормы, то канал ТЧ считается пригодным только для эксплуатации открытой телеграфной связи.

Защищенность может быть доведена до нормы путем применения муфт скрещивания или замены нескольких близлежащих к оконечной станции (двух-трех) строительных длин кабеля на другие, имеющие наибольшее значение переходного затухания на ближнем конце Ао.

16. Назначение, боевое применение, состав и возможности комплекса ЦСП ПЦИ военного назначения.

Назначение:

Аппаратура комплекса П-331 («Импульс») предназначена для работы в полевых и стационарных сетях связи на радиорелейных, тропосферных, кабельных, а также спутниковых линиях и  обеспечивает образование цифровых каналов (ЦК) со скоростью передачи от 1,2 кбит/с до 480 кбит/с. Кроме того, оборудование комплекса позволяет образовать типовые каналы ТЧ (0,3 - 3,4 кГц), каналы служебной связи 16; 19,2; 22,75 кбит/с, «прозрачные» телеграфные каналы до 200 бод, а также синхронные контрольные каналы 20,37 и 40,74 бит/с.

Линейные цифровые сигналы формируются по иерархическому принципу объединения нескольких низших групповых сигналов в один высокий. Иерархическими ступенями служат цифровые сигналы со скоростями передачи 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 48 и 480 кбит/с. При этом канал, предназначенный для передачи цифровых сигналов с заданной скоростью (например, 4,8 кбит/с) служит групповым трактом для сигналов более низких скоростей (например, 1,2 кбит/с).

Состав:

В состав комплекса входит следующая аппаратура:

объединения (разделения) цифровых сигналов (ИО-1, ИО-2, ИО-3, ИО-4);

образования каналов ТЧ (ИТ-А);

оборудования линейного тракта (ИЛ-3/4, ИН-3/О, ИН-4/О, ИН-3/Д, ИН-4/Д, ИН-3/С);

образования телеграфных каналов (ИО-5);

питания (ИП, ИДП);

генератора опорной частоты (ИГ);

служебной связи (ИС, ППУ);

измерительная (ИЦК-1, ИЦК-2, ИАК, ИНТ).

Аппаратура ИО-1  в зависимости от режимов работы образует ЦК со скоростями передачи 1,2; 2,4; 4,8 кбит/с при групповой скорости 2,4; 4,8; 9,6 кбит/с.

Аппаратура ИО-2  образует ЦК со скоростями передачи 2,4; 4,8; 9,6 кбит/с при групповой скорости 48 кбит/с.

Аппаратура ИО-3  в зависимости от режимов работы при групповой скорости передачи 96, 144, 240 или 480 кбит/с позволяет образовать соответственно 1,2,4 или 9 ЦК со скоростями передачи 48 кбит/с.

Каналы со скоростями 480 и 240 кбит/с могут вводиться в каналы передачи четвертой ступени, а ЦК 480 кбит/с, кроме того, могут передаваться по линейному тракту, образованному аппаратурой ИЛ-3/4.

Аппаратура ИО-4  позволяет образовать ЦК со скоростями 480 и 240 кбит/с при групповой скорости 2048 кбит/с.

Кроме указанных выше цифровых каналов на каждой ступени образуются следующие дополнительные каналы:

- «прозрачные» телеграфные каналы (ПТК);

- служебные телеграфные каналы (СТК);

- синхронные контрольные каналы (СКК);

- синхронные каналы служебной связи (СКСС).

Аппаратура образования каналов ТЧ ИТ/А в своем составе имеет 10 комплектов дельта-кодеков для преобразования сигналов ТЧ в цифровой сигнал со скоростью 48 кбит/с методом адаптивной дельта-модуляции. При этом каждый из дельта-кодеков может быть заменен адаптером скоростей, которые преобразовывают цифровые сигналы 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 кбит/с в ЦК со скоростью 48 кбит/с. Следует отметить, что в аппаратуре отсутствует объединение цифровых потоков, т.е. каждый преобразованный канал ТЧ или цифровой сигнал представлены на своем выходе аппаратуры. Цифровые выходы аппаратуры ИТ/А подключается к ЦК аппаратуры ИО-3.

Аппаратура оборудования линейного тракта включает оконечное оборудование линейного тракта ИЛ-3/4 и необслуживаемые регенераторы для скорости передачи 480 кбит/с (ИН-3) и 2048 кбит/с (ИН-4). Последние различают по типу используемой линии:

ИН-3/О (ИН-4/О) - предназначен для применения на полевых кабельных линиях (кабель П-296, О - оперативный);

ИН-3/Д (ИН-4/Д) - для линий длительной эксплуатации (кабель П-296, Д - длительный);

ИН-3/ДМ - используется на однокабельных стационарных магистральных линиях (кабель МКС, Д - длительный, М - магистральный);

ИН-3/С - симплексный регенератор на двухкабельных магистральных линиях (кабель МКС).

Аппаратура ИЛ-3/4 обеспечивает:

- формирование линейного цифрового сигнала, поступающего с ИО-3 (скорость передачи 480 кбит/с) или с ИО-4(скорость передачи 2048 кбит/с), линейный код ЧПИ;

-	сопряжения цифрового линейного тракта с аппаратурой ИКМ-120 при вводе цифрового линейного сигнала со скоростью передачи 2048 кбит/с в аппаратуру ИКМ-120 вместо любой первичной системы ИКМ-30, линейный код HDB-3;

-	сопряжение с аппаратурой радиорелейных, тропосферных и спутниковых линий связи;

-	образование цепи дистанционного питания НРП;

-	образование цепи для организации участковой служебной связи (УСС) в пределах секции ДП;

-	образование цифрового канала со скоростью передачи 16 кбит/с для постанционной служебной связи на ПКЛ;

-	функциональный контроль цифрового линейного тракта ПКЛ;

-	дистанционный контроль НРП, определение участка обрыва и короткого замыкания цепи ДП.

Максимально заданная дальность связи при скорости передачи 2048 кбит/с составляет 2500 км, а при скорости передачи 480 кбит/с - 1000 км. Другие данные, связанные с параметрами линейного тракта представлены в табл. 2.

Аппаратура образования телеграфных каналов ИО-5 позволяет получить при скоростях передачи группового сигнала 1,2; 2,4 и 4,8 кбит/с соответственно 4, 8 и 16 ПТК со скоростью телеграфирования до 75 Бод.

Каналы объединены в четыре группы по четыре канала, в каждой из которых можно увеличить в одном канале скорость телеграфирования за счет уменьшения числа каналов.

Аппаратура питания ИП предназначена для электропитания всех моноблоков комплекса постоянным напряжением 27 В и напряжением 250 мВ опорной частоты 5 МГц (10 выходов). Питание осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц.

Аппаратура дистанционного питания ДП обеспечивает дистанционное питание НРП по фантомной цепи током 100+5 мА по схеме «провод-провод». В зависимости от числа питаемых НРП напряжение на выходе ИДП может изменяться от 85 до 550 В. В составе ИДП имеется два блока ДП, которые могут обеспечивать ДП в два направления либо работать в одно направление с автоматическим резервированием.

Аппаратура генератора опорной частоты ИГ предназначена для обеспечения комплекса напряжением опорной частоты 5 Мгц на крупных узлах связи. ИГ имеет 50 выходов, на каждом из которых при нагрузке 75 Ом обеспечивается напряжение 250+85 мВ. В состав ИГ входят два опорных генератора - основной и резервный, переключение с основного на резервный производится автоматически или вручную.

Аппаратура служебной связи ИС устанавливается на оконечных станциях и ОРП. Она предназначена для организации линейной (ЛСС), постанционной (ПСС) и участковой (УСС) служебной связи. Линейная служебная связь организуется на всех линиях при использовании цифровых синхронных каналов служебной связи, образуемой ИО-3 и ИО-4, а постанционная служебная связь - по цифровому каналу со скоростью передачи 16 кбит/с, образуемому в ИЛ-3/4. Каналы ЛСС и ПСС имеют ЭППЧ 0,3 - 3,4 кГц. Здесь применяется адаптивная дельта-модуляция.

Низкочастотная участковая служебная связь организуется по фантомной цепи, образованной на кабельной линии аппаратурой ИЛ-3/4. На НРП в этот канал включается переносное переговорное устройство - ППУ.

Измерительная аппаратура предназначена для оценки качества цифровых и аналоговых каналов, цифровых трактов, а также проверки кабеля П-296 и НРП.

ИЦК-1 позволяет измерять коэффициент ошибки и фазовые дрожания в цифровых каналах со скоростями 1,2; 2.4; 4,8; 9,6 и 48 кбит/с.

ИЦК-2 измеряет те же параметры в цифровых каналах со скоростями 240 и 480 кбит/с, а также в цифровых трактах 480 и 2048 кбит/с.

ИАК предназначен для измерения параметров каналов ТЧ. Он позволяет оценить защищенность от шумов квантования, частотную характеристику остаточного затухания, уровни взвешенного и невзвешенного шума.

ИНТ предназначен для определения переходного затухания на ближнем конце кабеля П-296, а также для проверки исправности ИН-3 и ИН-4.

17. Основные электрические параметры каналов и трактов комплекса ЦСП ПЦИ военного назначения.

К электрическим параметрам цифровых проводных линейных трактов относятся скорость передачи цифрового сигнала, вид кода, напряжение и форма сигнала, вероятность ошибки каждого отдельного регенератора.

Скорость передачи цифрового сигнала 480 и 2048 кбит/с; вид сигнала в линии - квазитроичный с чередованием полярности импульсов (ЧПИ).

Длительность импульсов 1040±105 Нс при скорости 480 кбит/с и 244±25Нс при скорости 2048 кбит/с.

Амплитуда импульсов составляет 3±0,3 В при работе по однокабельной линии П-296 или 2±0,2 В при работе по двухкабельной линии МКС.

К электрическим параметрам цифровых каналов и трактов относятся коэффициент ошибок kош, номинальная скорость передачи, относительная нестабильность группового цифрового сигнала на выходе, допустимая относительная нестабильность цифрового сигнала на входе канала, допустимые фазовые дрожания, вид стыка.

Значения электрических параметров цифровых каналов и трактов комплекса приведены в табл. 3.

При максимально заданной дальности связи kош в цифровых каналах, образованных на ПКЛ, должен быть не более 10-6.

В аппаратуре использованы так называемый линейный и внутристанционный стыки.

Линейный стык характеризуется биимпульсной формой сигнала, входным сопротивлением 150 Ом, допустимым изменением амплитуды сигнала на входе канала от 0,1 до 1,15 В, амплитудой выходного сигнала 1В±15%.

Таблица 3

| Номинальная скорость передачи цифрового сигнала, кбит/с | 1,2 | 2,4 |  | 4,8 | 9,6 |  | 48 |  | 96 144 240 480 | 2048 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отн. нестабильность группового цифрового сигнала на выходе, не хуже | ±2·10–7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая отн. нестабильность цифрового сигнала на входе канала, не хуже | ±5·10–4 |  | ±1·10–4 |  |  | ±5·10–4 |  | ±2·10–4 |  |  | - |
| Допустимые фазовые дрожания цифрового сигнала (% от длитель-ности элемента цифрового сигнала), не более | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид стыка | Линейный |  |  |  |  |  |  | Линейный, внутристанционный |  |  |  |

Линейный стык образуется одной симметричной цепью, допускает перекрещивание проводов цепи, включение линейных трансформаторов и обладает избыточностью, обеспечивающей передачу как информационных сигналов (ИС), так и сигналов тактовой синхронизации (ТС).

Внутристанционный стык, для которого вход и выход канала несимметричные, форма сигнала униполярная, амплитуда сигнала не более 0,4 В (логический 0) и от 2,4 В до 4,5 В (логическая 1). Входное и выходное сопротивление равно 150 Ом.

Внутристанционный стык образуется двумя несимметричными цепями: цепь информационного сигнала и цепь тактовой синхронизации. Внутристанционный стык используется при длинах соединительных линий не более 10м.

К электрическим параметрам каналов ТЧ относятся: остаточное затухание, частотная характеристика остаточного затухания, амплитудная характеристика, коэффициент нелинейных искажений, защищенность от внятных переходных помех, уровень взвешенного (псофометрического) шума, сопротивления нагрузок.

Режимы работы, относительные уровни и остаточное затухание канала ТЧ представлены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование Режима | Условное обозначение | Относительные уровни, дБ |  | Остаточное затухание, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передачи | приема |  |
| 4-проводный Оконечный | 4 ПР.ОК | -13 | 4 | -17 |
| 4-проводный Транзитный | 4 ПР.ТР | 4 | 4 | 0 |

Частотная характеристика остаточного затухания простого канала удовлетворяет требованиям, приведенным в табл. 5.

Амплитудная характеристика простого канала линейна с точностью ±0,5дБ при изменении уровня на входе от +3 до -15дБм0, ±1,0дБ при изменении уровня на входе от -15 до -25дБм0 и ±3,0дБ при изменении уровня на входе от -25 до -30дБм0.

Таблица 5

| Спектр частот канала ТЧ, кГц | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,6-2,4 | 2,4-3,0 | 3,0-3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое превышение остаточного затухания, дБ | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| Допустимое снижение остаточного затухания, дБ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |

Коэффициент нелинейных искажений не более 1,5%, в том числе по третьей гармонике не более 1%.

Защищенность от внятных переходных помех между каналами на частоте 800 Гц не менее 65дБ.

Уровень взвешенного шума на выходе канала в точке 4 дБ не более -46дБ.

Защищенность от шумов квантования для гармонического сигнала с частотой 800 Гц не менее 20 дБ в диапазоне уровней входного сигнала от –30 до – 25 дБм0 при изменении входного сигнала от –25 до +3 дБм0.

Сопротивление нагрузок 600 Ом, затухание несогласованности не менее 20 дБ.

Телеграфные каналы, образуемые комплексом, имеют следующие параметры линейных окончаний:

вход и выход сигнала симметричные;

входное сопротивление 1000±100 Ом;

выходное сопротивление от 51 до 510 Ом;

входной сигнал - двухполюсные посылки напряжением от ±5 до ±25 В;

выходной сигнал - двухполюсные посылки напряжением от ±15 до ±25 В;

краевые искажения на выходе канала при максимальной скорости телеграфирования не более ±5% от длительности единичного импульса.

18. Назначение, боевое применение, возможности аппаратуры ИО-1 «ИМПУЛЬС» ЦСП ПЦИ военного назначения.

Назначение:

Аппаратура ИО-1 предназначена для временного объединения (передающая часть) и разделения (приемная часть) цифровых каналов (КЦ) со скоростями передачи 1,2; 2,4 или 4,8кбит/с, образования “прозрачных” телеграфных каналов (ПТК) со скоростями до 100 или 200 бод, служебного стартстопного телеграфного канала (СТК) со скоростью 50 бод и синхронного контрольного канала (СКК) со скоростью передачи 20,37 или 40,74 бит/с. Групповой сигнал ИО-1 может вводиться в цифровые каналы ИО-2 или передаваться по линиям связи, а также каналам и трактам другой аппаратуры, сопрягающейся с ИО-1.

Групповой вход и выход аппаратуры рассчитаны на работу по линейному стыку, который выбран в расчете на использование в качестве соединительных линий симметричных цепей.

При внешней синхронизации тактовой частоты и внешнем управлении фазой группового сигнала нестабильность ухудшается до ±110−4. Среднее время установления циклового синхронизма не более 2 с. Исправляющая способность для искажений типа “преобладание” входного группового устройства аппаратуры до ±25% от длительности единичного интервала биимпульсного сигнала.

Возможности:

Аппаратура позволяет организовать семь основных режимов работы и три дополнительных. Наименование основных режимов, типы и количество каналов, а также их номинальные скорости приведены в табл. 2.1.

К дополнительным режимам относятся:

- режим синхронного транзита группового сигнала с одного комплекта аппаратуры на другой с возможностью ответвления любого канала (режим О) и дистанционного управления ответвлением служебного и контрольного каналов;

- режим внешней синхронизации тактовой частоты группового сигнала передающей части аппаратуры ИО-1 при синхронном вводе группового сигнала в каналы, образуемые аппаратурой ИО-2 (режим С);

- режим внешнего управления фазой группового сигнала передающей части аппаратуры ИО-1 биимпульсным сигналом, поступающим извне со скоростью, соответствующей групповой скорости аппаратуры ИО-1 (режим Ф).

Во всех трех дополнительных режимах может использоваться любой из шести (I - VI) основных режимов.

Цифровые каналы аппаратуры со скоростями 1,2; 2,4 и 4,8 кбит/с могут работать только по линейному стыку с амплитудой 0,1 - 1,15В на входе и 1±0,15 В на выходе с допустимой относительной нестабильностью тактовой частоты информационного сигнала на входе канала не более ±510−4 при скорости 1,2 кбит/с и не более ±110−4 при скоростях 2,4 и 4,8 кбит/с.

“Прозрачные” телеграфные каналы со скоростями до 100 или 200 бод могут работать по симметричным или несимметричным цепям двухполюсными телеграфными посылками с амплитудой от ±5 до 25В на входе и ±(20±5) В на выходе при нагрузке 1000 Ом. Входное сопротивление каналов 1000 Ом±10%, выходное - 51÷510 Ом.

| Режим | Номинальные скорости передачи по цифровым каналам, бит/с |  |  |  | Номинальные скорости телеграфирования по ТГ каналам, бод |  |  | Скорость группового сигнала, кбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЦ1 | КЦ2 | КЦ3 | СКК | ПТК1 | ПТК2 | СТК |  |
| I | - | 1200 | - | 20,37 | 0-100 | 0-100 | 50 | 2,4 |
| II | 1200 | 1200 | 1200 | 20,37 | 0-100 | 0-100 | 50 | 4,8 |
| Ш | 2400 | 1200 | - | 20,37 | 0-100 | 0-100 | 50 | 4,8 |
| IV | 1200 | 1200 | 1200 | 20,37 | 0-100 | 0-100 | 50 | 4,8 |
| V | 2400 | 2400 | 2400 | 40,74 | 0-200 | 0-200 | 50 | 9,6 |
| VI | 4800 | 2400 | - | 40,74 | 0-200 | 0-200 | 50 | 9,6 |
| Т | Транзит входа КЦ 1 на групповой выход аппаратуры и группового входа аппаратуры на выход КЦ 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Служебный телеграфный канал рассчитан на передачу сигналов стартстопных телеграфных аппаратов, работающих кодом МТК-2 и имеющих 7,5-контактное деление распределителей. Номинальная скорость телеграфирования 50±4 бод. Канал имеет параметры линейных окончаний, аналогичные с “прозрачными каналами”.

Синхронный контрольный канал со скоростями 20,37 или 40,74 бит/с работает по несимметричным цепям двухполюсными посылками постоянного тока с максимальным напряжением ±15 В на входе и в пределах от ±5 до ±15 В на выходе канала. Входное и выходное сопротивления канала 3 - 7 кОм. Напряжения срабатывания входного устройства канала для посылок отрицательной полярности в пределах от -3 до -5 В, для посылок положительной полярности от +3 до +5В. Кроме информационных цепей передачи и приема, в этом канале предусмотрены цепи синхронизации: выходной сигнал цепи - двухполюсные посылки постоянного тока с амплитудой от ±5 до ±15 В на нагрузке 3 – 7 кОм, скважность выходного сигнала 210%, выход цепи несимметричный.

19. Назначение, боевое применение, возможности аппаратуры ИО-2 «ИМПУЛЬС» ЦСП ПЦИ военного назначения.

Назначение:

Аппаратура ИО-2 предназначена для формирования на передаче группового цифрового сигнала со скоростью 48 кбит/с путем временного объединения цифровых каналов (КЦ) со скоростями 2,4 и 4,8 кбит/с, «прозрачного» телеграфного канала (ПТК) со скоростью до 100 бод, служебного телеграфного и синхронного контрольного (СТК и СКК) каналов со скоростями 50 бод и 40 бит/с, а также для разделения этих каналов на приеме. Групповой сигнал может передаваться по цифровым каналам ИО-3 и линиям связи, по каналам и трактам другой аппаратуры, сопрягающейся с ИО-2.

Возможности:

Аппаратура позволяет организовать девять синхронно-асинхронных КЦ со скоростью 4,8 кбит/с и один со скоростью 2,4 кбит/с, по одному каналу ПТК (до 100 бод), СТК (50 бод) и СКК (40 бит/с). Имеется возможность образования до четырех синхронно-асинхронных КЦ со скоростью 9,6 кбит/с при попарном объединении каналов со скоростью 4,8 кбит/с.

Совместная работа аппаратуры ИО-2 с аппаратурой ИО-3 осуществляется путем ввода (вывода) группового сигнала 48 кбит/с аппаратуры ИО-2 в один из девяти синхронно-асинхронных каналов и частично занятый десятый синхронный канал аппаратуры ИО-3 в любом из вариантов, приведенных в табл. 3.1.

# Таблица 3.1

| ## КЦ, кбит/с 1' <Ц, кбит, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПТК, бод | СТК, бод | ССК, бит/с | КЦ ИО-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0-100 | 50 | 40 | 1-9 |
| 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,8 | - | - | - | - | 2,4 | 0-100 | 50 | 40 | 1-9 |
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | - | 2,4 | 0-100 | 50 | 40 | 10 |
| 9,6 | 9,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - | 2,4 | 0-100 | 50 | 40 | 10 |
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | - | -- | - | - | - | 2,4 | 0-100 | 50 | 40 | 10 |

Аппаратура обеспечивает организацию транзита без обработки входного сигнала первого КЦ на групповой выход аппаратуры и с группового входа на выход первого КЦ. Кроме того, возможны следующие дополнительные режимы:

- режим синхронного транзита группового сигнала с одного комплекта аппаратуры на другой с ответвлением любого (КЦ, ПТК, СТК, СКК) из каналов. В этом режиме предусмотрено дистанционное включение ответвления служебного и контрольного каналов;

- режим внешней синхронизации тактовой частоты группового сигнала передающей части аппаратуры для синхронного ввода группового сигнала 48 кбит/с в образуемые ИО-3 каналы;

- режим внешней подстройки фазы тактовой частоты группового сигнала при воздействии управляющего сигнала.

Групповой вход и выход аппаратуры рассчитаны на работу по линейному стыку. Относительная нестабильность скорости передачи группового сигнала 48 кбит/с не превышает ±2·10−7 при работе от задающего генератора 5 МГц аппаратуры ИП или ИГ. При работе от внешнего генератора опорной частоты 5 МГц (режим внешней синхронизации) или подстройке фазы тактовой частоты под воздействием управляющего сигнала (режим внешнего управления фазой группового сигнала) нестабильность увеличивается до ±1·10−4.

Исправляющая способность входного группового устройства аппаратуры для искажений типа «преобладание» составляет до ±25% от длительности импульса входного сигнала.

Тактовая и цикловая синхронизация приемной части аппаратуры ИО-2 осуществляется по сигналу на ее групповом входе и по хронирующему сигналу специальной формы из аппаратуры ИО-3. Среднее время установления циклового синхронизма не более 0,5 с.

Цифровые каналы аппаратуры с номинальными скоростями 2,4; 4,8 и 9,6кбит/с могут работать в асинхронном или синхронном режимах по линейному стыку с амплитудой 0,1 - 1,15В на входе и на 1В±15% на выходе при нагрузках 150 Ом. Относительная нестабильность тактовой частоты информационного сигнала, поступающего на вход любого из каналов, должна быть не более 10−4. Фазовые дрожания на выходе любого из каналов допускаются не более ±12% от длительности импульса.

«Прозрачный» телеграфный канал с максимальной скоростью до 100 бод обеспечивает работу двухполюсными телеграфными посылками с амплитудой от ±5 до ±25 В на входе и ±(20±5) В на выходе при нагрузках 1000 Ом.

Вход и выход канала - симметричные, входное сопротивление 1000±100 Ом, выходное - в пределах 51 - 510 Ом. Увеличение краевых искажений на выходе канала не более ±5% от длительности единичного интервала.

Служебный телеграфный канал рассчитан на передачу сигналов стартстопных телеграфных аппаратов, работающих кодом МТК-2 и имеющих 7,5-контактное деление распределителей. Номинальная скорость телеграфирования 50±0,4 бод. Канал имеет параметры линейных окончаний, аналогичные с «прозрачным» каналом.

Синхронный контрольный канал со скоростью 40 бит/с работает по несимметричным цепям двухполюсными посылками постоянного тока с максимальными напряжениями ±15 В на входе канала и в пределах от ±5 В до ±15 В на выходе канала. Входное и выходное сопротивления канала 3 - 7 кОм.

Кроме информационных цепей передачи («передаваемые данные») и приема («принимаемые данные») на входе и выходе канала предусмотрены цепи синхронизации, по которым передаются двухполюсные посылки постоянного тока в форме меандра со скважностью 2±0,2. Амплитуда выходного сигнала от ±5 до ± 15 В на нагрузке 3 - 7кОм.

20. Назначение, боевое применение, возможности аппаратуры ИО-3 «ИМПУЛЬС» ЦСП ПЦИ военного назначения.

Назначение:

Аппаратура ИО-3 предназначена для формирования на передаче (передающая часть - ИО-3А) группового цифрового сигнала со скоростями 96, 144, 240 или 480 кбит/с путем временного объединения цифровых каналов (КЦ) со скоростями 48 кбит/с, «прозрачных» телеграфных каналов (ПТК) со скоростями до 100 бод, служебного телеграфного (СТК) и синхронного контрольного (СКК) каналов со скоростями до 50 бод и 50 бит/с, синхронного канала служебной связи (СКСС) со скоростью 19,2 кбит/с, а также для разделения этих каналов на приеме (приемная часть - ИО-3Б). Групповой сигнал может передаваться по тропосферным и космическим линиям (96,144 и 240кбнт/с), по радиорелейным и кабельным линиям (480 кбит/с) или вводиться в цифровые каналы ИО-4 (240 и 480 кбит/с).

Возможности:

Для образования скоростей группового сигнала 96, 144, 240 и 480 кбит/с предусмотрены режимы 248, 348, 548 и 1048, позволяющие организовать синхронно-асинхронный ввод и вывод одного, двух, четырех и девяти цифровых сигналов со скоростью 48 кбит/с. Кроме того, в каждом режиме обеспечивается образование двух «прозрачных» телеграфных каналов, одного служебного телеграфного канала и одного синхронного контрольного канала.

Предусмотрена также возможность синхронного ввода и вывода цифрового сигнала со скоростью 48 кбит/с с выхода аппаратуры ИО-2 с занятием в нем двух последовательностей по 4,8 кбит/с для передачи сигналов ПТК, СТК и СКК и четырех последовательностей по 4,8 кбит/с для организации синхронного канала служебной связи со скоростью передачи 19,2 кбит/с; режим синхронного транзита группового цифрового сигнала с ответвлением любого из перечисленных выше каналов, транзит (без обработки входного сигнала) входа девятого КЦ на групповой выход аппаратуры и группового входа аппаратуры на выход первого комплекта индивидуального приемного оборудования.

Ввод и вывод группового цифрового сигнала аппаратуры осуществляются по линейному и внутристанционному стыкам, при этом относительная нестабильность любой из указанных скоростей передачи группового сигнала не превышает ±210−7 при работе от задающего генератора 5 МГц аппаратуры ИП или ИГ.

Исправляющая способность входного группового устройства аппаратуры ИО-3Б по линейному стыку для искажений типа «преобладание» составляет до ±25% от длительности единичного элемента входного биимпульсного сигнала. Среднее время установления циклового синхронизма не более 0,3с.

Цифровые каналы аппаратуры с номинальными скоростями 48 кбит/с могут работать в асинхронном или  синхронном режимах по линейному стыку с амплитудой 0,1 - 1,15 В на входе и 1±15% на выходе при нагрузках 150 Ом. Относительная нестабильность тактовой частоты информационного сигнала, поступающего на вход любого из каналов, должна быть не более ±510-5. Фазовые дрожания на выходе канала допускаются не более ±12% от длительности импульса. В канале предусмотрена также дополнительная выходная цепь синхронизации по тактам и полному циклу (колебания тактовой частоты 48 кГц с наложенным на них сигналом цикловой фазировки 10 Гц) для работы в синхронном режиме.

«Прозрачные» телеграфные каналы с максимальной скоростью до 100 бод обеспечивают работу двухполюсными телеграфными посылками с амплитудой от ±5 до ±25 В на входе и от ±15 до. ±25 В на выходе при нагрузках 1000 Ом. Вход и выход каналов - симметричные, входное сопротивление 1000±100 Ом, выходное - в пределах от 51 до 510 Ом. Длительности фронтов телеграфного сигнала при нагрузке 1000 Ом не более 0,3 мс. Увеличение краевых искажений на выходе канала допускается не более ±5% от длительности единичного интервала.

Служебный телеграфный канал со скоростью телеграфирования до 50 бод рассчитан на передачу сигналов стартстопных телеграфных аппаратов, работающих кодом МТК-2 и имеющих 7,5-контактное деление распределителей. Параметры линейных окончаний канала на его входе аналогичны параметрам «прозрачного» телеграфного канала.

Синхронный контрольный канал со скоростью 50 бит/с работает по несимметричным цепям двухполюсными посылками постоянного тока с максимальными напряжениями ±15 В на входе канала и от ±5 до ±15В на выходе канала. Входное и выходное сопротивления капала 3 - 7кОм. Кроме информационных цепей передачи и приема (соответственно «передаваемые данные» и «принимаемые данные») на входе и выходе канала предусмотрены цепи синхронизации, по которым передаются двухполюсные посылки постоянного тока в виде меандра со скважностью 2±0,2. Амплитуда выходного сигнала этих цепей от ±5 до ±15 В на нагрузке 3 - 7кОм, выходы - несимметричные.

# Синхронный канал сетевой служебной связи с номинальной скоростью 19,2 кбит/с обеспечивает работу по внутристанционному стыку, образованному двумя несимметричными цепями - информационной и тактовой синхронизации. Служебные сигналы формируются в аппаратуре ИС и вводятся в канал на предусмотренные в цикле ИО-3 специальные временные позиции.

21. Назначение, боевое применение, возможности аппаратуры ИО-4 «ИМПУЛЬС» ЦСП ПЦИ военного назначения.

Назначение:

Аппаратура ИО-4 предназначена для временного объединения (передающая часть) и разделения (приемная часть) четырех асинхронных цифровых каналов со скоростью передачи 480 кбит/с или трех асинхронных цифровых каналов со скоростью 480 кбит/с и одного асинхронного канала со скоростью 240 кбит/с в групповой сигнал со скоростью 2048 кбит/с. Кроме того, она обеспечивает образование одного синхронного цифрового канала со скоростью передачи 22,75кбит/с для организации служебной связи с помощью аппаратуры ИС и синхронный транзит группового сигнала 2048 кбит/с с ответвлением любых из указанных выше цифровых каналов.

Групповой вход и выход аппаратуры рассчитаны на работу по внутристанционному стыку, при этом относительная нестабильность скорости передачи группового сигнала не превышает ±210−7 за шесть месяцев непрерывной работы. Среднее время вхождения в цикловой синхронизм не более 100 мс.

Цифровые каналы аппаратуры со скоростями 480 или 240 кбит/с могут работать по линейному или внутристанционному стыкам с допустимой относительной нестабильностью тактовой частоты информационного сигнала на входе канала не более ±210−5. Исправляющая способность искажений типа «преобладание» входных устройств цифровых каналов по линейному стыку составляет до ±25%, допустимые фазовые дрожания на выходе канала не более 12% от длительности единичного интервала биимпульсного сигнала. Вход и выход синхронного канала служебной связи 22,75 кбит/с только по внутристанционному стыку.

Аппаратура ИО-4 выполнена в виде отдельного моноблока, включающего четыре комплекта индивидуального оборудования цифровых каналов (блоки ЦА4 и ЦБ4), из которых три комплекта предназначены для образования каналов со скоростями 480 кбит/с и один комплект (четвертый) - для образования канала со скоростью 480 или 240 кбит/с, а также групповое оборудование (блоки ГА4, ГБ4 и ВЧ4), генераторное оборудование (блок ФСЧ4 и два блока Р4) и оборудование электропитания (блокП2).

22. Назначение, боевое применение, возможности аппаратуры ИО-5 «ИМПУЛЬС» ЦСП ПЦИ военного назначения.

Назначение:

Аппаратура ИО-5 предназначена для образования 4, 8 или 16 «прозрачных» телеграфных каналов со скоростью телеграфирования до 75 бод каждый при групповой скорости многоканального цифрового сигнала 1,2; 2,4 или 4,8 кбит/с (при скорости передачи 1,2кбит/с аппаратура образует 4 канала, при скорости 2,4 кбит/с - 8 каналов, при скорости 4,8 кбит/с - 16 каналов со скоростью телеграфирования 75 бод). Каналы, образуемые аппаратурой ИО-5, объединены в четыре группы, по четыре 75-бодных канала в каждой группе. В пределах каждой группы предусмотрена возможность увеличения скорости телеграфирования по определенным каналам до 150 и 300 бод при одновременном соответствующем уменьшении количества образуемых каналов. Режимы работы каналов в группе и скорости телеграфирования указаны в табл. 6.1.

В аппаратуре предусмотрен режим работы - синхронный транзит (при наличии двух комплектов аппаратуры). Он осуществляется на уровне групп с возможностью ответвления каждой из них.

Таблица 6.1

| Н о м е р а П Т К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант работы | 1 (5,9,13) | 2 (6,10,14) | 3 (7,11,15) | 4 (8,12,16) |
|  | Максимальная скорость телеграфирования, бод |  |  |  |
| 1 2 3 4 | 75 150 150 300 | 75 75 150 Выключен | 75 75 Выключен Выключен | 75 Выключен Выключен Выключен |

Многоканальный цифровой сигнал аппаратуры ИО-5 может передаваться по цифровым каналам аппаратуры ИО-1, ИО-2, а также по линиям связи или каналам и трактам другой аппаратуры, сопрягающейся с аппаратурой ИО-5. Относительная нестабильность скорости многоканального сигнала не более ±110−4. Форма сигнала на групповом выходе (входе) аппаратуры биимпульсная с параметрами линейного стыка. Вход (выход) прозрачного телеграфного канала (ПТК) - симметричный с возможностью заземления одного из проводов вне аппаратуры.

23. Назначение, боевое применение, возможности аппаратуры ИТ/А «ИМПУЛЬС» ЦСП ПЦИ военного назначения.

Аппаратура образования каналов тональной частоты  ИТ/А предназначена для преобразования аналоговых сигналов тональной частоты в цифровые сигналы со скоростью передачи 48 кбит/с на основе адаптивной дельта-модуляции. В аппаратуре применена слоговая адаптация. Десять дельта-кодеков конструктивно объединены попарно в блоки оборудования аналоговых каналов (ОАК). Любое число дельта-кодеков может попарно быть заменено на трансформаторы скоростей (адаптеры), позволяющие преобразовывать цифровые сигналы со скоростями 1,2; 2,4; 4,8 и 9,6 кбит/с в цифровой сигнал 48 кбит/с. Трансформаторы скоростей попарно объединены в блоки оборудования цифровых каналов (ОЦК).

Аппаратура содержит 10 комплектов индивидуального оборудования (на схеме условно показаны один комплект аналогового канала (блок ОАК) и один комплект индивидуального оборудования цифрового канала (блок ОЦК), 10 комплектов устройств преобразования сигналов УПС (1) - УПС(10) (блоки ОП), оборудование генераторное и контрольное (блок ОГК), оборудование электропитания (блок П6).

24. Основные способы ввода(вывода) дискретных сигналов в ЦСП.

Дискретные сигналы вводятся либо на определенные импульсные позиции, специально предусмотренные во временном цикле группового потока, либо на временные позиции определенных цифровых каналов, предназначенных для передачи этих сигналов. Ввод дискретной информации может быть синхронным и асинхронным. В комплексе ЦСП «Импульс» используется асинхронный ввод дискретной информации, который реализуется тремя основными способами: способом наложения, способом кодирования (способом «скользящего» индекса с подтверждением) и способом стартстопно-синхронного перехода. При выборе способа передачи дискретной информации учитывается степень использования пропускной способности цифрового канала и простота построения аппаратуры ввода.

Способ «наложения». Этот способ является наиболее простым и находит широкое применение при передаче дискретных сигналов со скоростью 50-200 Бод.

Сущность данного способа поясняется с помощью рис. 6.1 и заключается в том, что передаваемые дискретные сигналы (а), следующие с частотой fи, стробируются импульсами тактовой частоты канала fс(б). Полученные пакеты импульсов (в), соответствующие входным дискретным сигналам (а), вводятся в групповой тракт на специально отведенные временные позиции цикла группового сигнала ЦСП. В приемном устройстве исходный дискретный сигнал восстанавливается в виде огибающей пакетов импульсов. Передаваемые таким способом импульсы дискретной информации подвергаются краевым искажениям, так как моменты начала и конца импульсов дискретной информации практически не будут совпадать по времени с первым и последним стробирующими импульсами в пакете, что приводит к уменьшению длительности импульсов дискретной информации при его восстановлении. Поэтому в приемном устройстве огибающая удлиняется на один период следования стробирующих импульсов.

## Коэффициент использования пропускной способности цифрового канала k, определяемый отношением k=fи/fс будет определяться допустимыми краевыми искажениями передаваемых импульсов. Если допустимые краевые искажения до 10%, то тактовая частота стробирующих импульсов должна превышать частоту дискретного сигнала не менее чем в 10 раз.

На практике, исходя из требований к допустимым краевым искажениям и используемого диапазона скоростей дискретных сигналов, пропускная способность колеблется в пределах 5-20%. Это является одним из недостатков рассматриваемого способа.

а)                       Ти                                                     Ти

Тс

б)

в)

Рис.6.1

Способ кодирования. Для повышения пропускной способности канала применяют более сложные по сравнению с предыдущим способы передачи дискретных сигналов, кодируя временные положения фронтов передаваемых импульсов и характер перехода: от 0 к 1 или от 1 до 0. К таким наиболее распространенным способам кодирования относятся: способ «скользящего» индекса и способ «скользящего» индекса с подтверждением.

Способ «скользящею» индекса. При передаче информации о временном положении фронтов импульсов и характере перехода используется трехразрядный код (рис.6.2), где

- первый (индексный) разряд - 1, если переход произошел в предшествующем временном интервале, или 0, если переход отсутствовал;

- второй разряд - 1, если фронт находился в первой половине этого интервала, или 0, если во второй половине;

- третий разряд - 1, если переход от 1 к 0, или 0, если переход от 0 к 1.

В приемном устройстве по принятой импульсной последовательности  восстанавливается исходный дискретный сигнал.

Кодирование исходного сигнала (а) осуществляется с помощью стробирующей последовательности (б). Так как на каждый кодируемый импульс приходится не менее трех стробирующих, максимальный коэффициент использования канала будет равен 0,33.

Поскольку фронт исходного дискретного сигнала а, следовательно, и соответствующий ему первый индексный разряд может появиться в любой момент времени в пределах интервала стробирования, то получается, что он в процессе передачи как бы «скользит», постоянно меняя свое местоположение на временной оси. В силу этого данный способ и получил название способа «скользящего» индекса.

а)

б)

в)

Рис.6.2

Недостатком изложенного способа является то, что при передаче нескольких следующих подряд одноименных посылок дискретного сигнала, искажение символа, несущего информацию о полярности перехода, вызовет инверсию всех этих посылок вплоть до следующего перехода. Для устранения этого недостатка применяют способ «скользящего» индекса с подтверждением полярности передаваемых элементарных посылок, который является сочетанием двух описанных ранее способов: наложения и скользящего индекса.

Способ «скользящего» индекса с подтверждением. Сущность метода иллюстрируется на рис.6.3, где изображены: вид исходного дискретного сигнала на входе "прозрачного" канала (а), следующего со скоростью fи=1/Ти; единичные интервалы разбитого по четвертям сигнала стробирования (б), поступающего из генераторного оборудования и осуществляющего передачу дискретного сигнала с частотой fс= 1/Тс, передаваемый в ЦК или тракт; импульсный закодированный сигнал (в), содержащий кодовую группу (кг) и элементы подтверждения полярности.

Как следует из рис.6.3, здесь в отличие от предыдущего способа в промежутке между трехразрядными кодовыми группами формируются по способу наложения элементы подтверждения полярности.

Отличается и алгоритм кодирования перехода исходного дискретного сигнала от алгоритма предыдущего способа и состоит в следующем:

- первый индексный разряд характеризует направление перехода. Если переход от 0 к 1, то формируется «1», если от 1 к 0 – «0»;

а)

|  | Ти |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б)                                   Тс

в)

|  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.6.3

- второй и третий разряды определяют местоположение перехода с точностью до 1/4 периода частоты стробирования. В зависимости от того, в какой четверти периода Тс произошел переход, символы кодовой группы, соответствующие второму и третьему разрядам, будут принимать одно из следующих логических значений: 00, 01, 10 и 11.

Значения (полярность) сигналов подтверждения совпадают с полярностью передаваемой элементарной посылки, т.е. с помощью указанных сигналов подтверждается полярность кодируемых дискретных импульсов. Следовательно, при таком способе в случае появления ошибок в кодовой группе инверсии посылок дискретного сигнала не произойдет.

Важным достоинством описываемого метода является возможность обеспечить значительно меньшие краевые искажения за счет более точного определения перехода. Однако, так как на каждый кодируемый импульс приходится не менее четырех стробирующих импульсов, максимальный коэффициент использования канала будет равен 0,25.

Общим важным достоинством всех трех описанных выше способов является возможность получения «прозрачных» телеграфных каналов, а одним из общих недостатков этих способов - относительно низкая пропускная способность сформированных импульсных каналов.

Относительно этих показателей способ стартстопно-синхронного перехода характеризуется как явно противоположный этим способам. Данный способ может применяться для образования телеграфных каналов, но только с постоянной скоростью телеграфирования и при определенной (стартстопной) структуре дискретного сигнала. Сущность этого способа (рис.6.4) заключается в том, что передаваемые дискретные сигналы (а) в виде одинаковых по структуре кодовых групп следуют с заранее определенной частотой fи=1/Ти.

а)

| ### Стоп | Старт | ### Ти |  |  |  |  | ### Стоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

б)                              Тс

в)

г)

Рис. 6.4

Структура любой кодовой группы включает стартовый (бестоковый) сигнал, 5-разрядный информационный сигнал, состоящий из токовых и бестоковых импульсов, и стоповый (токовый) сигнал, т.е. алгоритм формирования кодовых групп заранее заложен в стартстопных телеграфных устройствах. Далее сигнал стробируется импульсной последовательностью (б), поступающей с частотой fс=1/Тс. Для обеспечения незначительных краевых искажений fс выбирается во много раз больше fи.

Пакеты импульсов (в), соответствующие входным дискретным сигналам (а), под воздействием сигналов управления записью, сфазированных с сигналами стробирования, вводятся в запоминающее устройство (ЗУ), выполняющего роль накопителя и являющегося необходимым элементом в практической реализации данного способа. При этом запись в ЗУ осуществляется с частотой fз, соответствующей частоте поступающего стартстопного сигнала fи. ЗУ осуществляет кратковременное хранение записанной последовательности (г), что необходимо из-за различия скоростей стартстопного и синхронного трактов.

Считывание из ЗУ в синхронный цифровой тракт осуществляется в моменты времени, отводимые для передачи дискретных сигналов в цикле группового сигнала. При этом обязательно предусматривается «привязка» стартового знака исходного телеграфного сигнала к этому циклу. В приемном устройстве по принятой последовательности  восстанавливается исходный сигнал. Вследствие разницы в длительностях стартстопного и синхронного циклов происходит накопление сдвига фаз между ними. Это расхождение фазы периодически компенсируется вставкой, в течение которой в синхронном цикле телеграфный знак не передается. На приемном конце наличие вставки определяется по отсутствию в синхронном цикле стартового импульса.

25. Основные способы ввода(вывода) аналоговых сигналов в ЦСП.

В настоящее время в ЦСП наибольшее применение при преобразовании непрерывных сигналов нашли три основных метода цифровой модуляции: импульсно-кодовая модуляция (ИКМ), разностная ИКМ или ИКМ с предсказанием и дельта-модуляция (ДМ).

При любом из перечисленных методов цифровой модуляции процедура преобразования непрерывного сигнала в дискретный включает три вида операций: дискретизацию во времени, квантование по уровню и кодирование. Однако, в каждом методе есть свои особенности в способах реализации этих видов.

Дискретизация, принцип которой поясняется с помощью рис. 7.1, заключается в замене непрерывного сигнала U(t) последовательностью его отсчетов и основана на теореме Котельникова. Согласно этой теореме непрерывный исходный сигнал U(t), имеющий ограниченный верхней частотой fв спектр G(f), полностью определяется отсчетами его мгновенных значений U(kt), отстоящими друг от друга на интервалы Tд1/2fв. Другими словами, вместо передачи непрерывного сигнала U(t) достаточно передавать его отсчеты, частота следования которых (частота дискретизации fд) равна или больше удвоенной верхней граничной частоты спектра сигнала, т.е. fд2fв. Для восстановления исходного сигнала в пункте приема достаточно пропустить последовательность его отсчетов через фильтр нижних частот (ФНЧ), имеющий частоту среза fд.

U(t)

Исходный сигнал

t

U(t)

Дискретизированный сигнал

t

Рис.7.1

Квантование, принцип которого поясняется на рис.7.2, заключается в замене непрерывной шкалы возможных мгновенных значений АИМ сигнала, полученного на выходе дискретизатора, дискретной шкалой разрешенных уровней или шкалой квантования. Для получения такой шкалы весь динамический диапазон сигнала D, определяемый как отношение максимальной и минимальной мгновенных напряжений, разбивается на конечное число разрешенных уровней. Поэтому, раз в процессе квантования мгновенные значения непрерывного сигнала заменяются ближайшими разрешенными уровнями, то его можно рассматривать как линейно-ломанную аппроксимацию непрерывных функций.

Uвх

Uогр.



Uогр.

Uвыхх

i/2

t

U(t)

5

3

1

t

Gкв(t)

i/2

i

6

4

0

2

Uкв(t)

Рис. 7.2                                                                Рис.7.3

Как видно из рис. 7.2, разность между исходной U(t) и аппроксимирующей ее квантованной функцией Uкв(t), называемая шумом квантования Gкв(t), тем меньше, чем меньше шаг квантования , который определяется как расстояние между ближайшими разрешенными уровнями. При этом, если шаги квантования равны между собой, то такая шкала называется равномерной (рис.7.3).

j

j

j

Uвых

Uвх

Если же шаг квантования по шкале не постоянный, а увеличивается по мере увеличения амплитуды квантованного сигнала, то такая шкала называется неравномерной (рис.7.4).

Рис.7.4

Квантовый АИМ-сигнал может быть передан непосредственно в линию или в канал связи, однако помехозащищенность такого многоуровневого сигнала является очень низкой. Поэтому он предварительно подвергается кодированию.

Кодирование заключается в замене по определенному правилу каждого из квантованных сигналов специальной кодовой группой или разностным цифровым сигналом в виде последовательности чаще всего двоичных символов, принимающих логические значения «1» или «0». Для этого разрешенные уровни квантованного сигнала можно пронумеровать, приняв в качестве нулевого отсчета уровень, соответствующий Uогр, а затем поставить в соответствие каждому номеру определенную кодовую комбинацию. Если кодовая группа содержит m символов «1» или «0», то с помощью такого m-разрядного кода можно закодировать число уровней, определяемое из выражения

N=2m                                   (7.1)

Поскольку число уровней квантования зависит от допустимого шума квантования, то приходится определять минимально необходимое число разрядов кода, который может быть использован для кодирования при заданном N. Из (7.1) легко найти, что

m=еnt(log2N)+1                         (7.2)

Здесь еnt(log2N) означает, что берется только целая часть числа.

Множество используемых кодовых комбинаций называется кодом. Простейшим кодом является натуральный двоичный код, у которого кодовые комбинации представляют собой запись номера уровня квантования в двоичной системе счисления. Каждая кодовая комбинация в этом коде отличается от других по крайней мере в одном разряде. Кроме натурального могут применяться и другие типы кодов, например, код Грея или симметричный двоичный код.

В пункте приема закодированный сигнал подвергается обратному преобразованию - декодированию.

Рассмотренные операции по преобразованию исходных аналоговых сигналов позволяют перейти к рассмотрению самих методов цифровой модуляции, их анализу и сравнительной оценке.

26. Виды синхронизации. Требования к синхронизации.

Все основные элементы ЦСП реализуются, как правило, на основе логических схем, триггеров, счетчиков, регистров. Для их нормального функционирования требуется наличие тактирующих импульсов. В передающей части ЦСП эти тактирующие импульсные последовательности формируются в генераторном оборудовании. В приемной части также необходима тактовая частота. Она получается из входного многоканального цифрового сигнала, передаваемого в линейном сигнале с помощью ВТЧ.

Синхронизация передающей и приемной станций ЦСП по циклам обеспечивает правильное распределение информационных и служебных символов по соответствующим каналам Для этого в состав каждого цикла вводится специальный сигнал - синхросигнал. Основной отличительной особенностью синхросигнала по сравнению с информационными сигналами является его строгая периодичность и постоянство структуры (комбинация). Именно эти свойства используются при выделении синхросигнала на приеме. Как уже отмечалась, система цикловой синхронизации (СЦС) включает в себя передатчик (формирователь) синхросигнала и приемник синхросигнала. Передатчик синхросигнала устанавливается на передающей станции ЦСП и обеспечивает ввод синхросигнала в многоканальный цифровой сигнал. Приемник синхросигнала размещен на приемной станции и обеспечивает выделение синхросигнала, установку синхронизма, контроль за состоянием синхронизма в работе ЦСП, обнаружение сбоев синхронизма и его восстановление.

По длительности синхросигнала различают односимвольные и многосимвольные синхросигналы. Уменьшение числа символов в синхросигнале повышает пропускную способность ЦСП, но увеличивает время отсутствия синхронизма при его восстановлении, т.к. возрастает вероятность появления ложных комбинаций синхросигнала в групповом сигнале. Увеличение числа символов синхросигнала улучшает работу СЦС, т.к. уменьшается время вхождения в синхронизм и повышается вероятность обнаружения сбоев синхронизма. В связи с этим находят применение только многосимвольные синхросигналы. Однако, начиная с некоторого значения числа символов, улучшение характеристик СЦС становится незначительным, а потери пропускной способности существенными. Поэтому в комплексе ЦСП «Импульс» применяют синхросигналы, состоящие из 7-10 символов.

В процессе вхождения в синхронизм осуществляется последовательный контроль позиций цикла. При этом в цикле на основе информационных символов возможно появление ложной синхрогруппы, т.е. группы символов по структуре совпадающих с синхрогруппой. Решение о синхрогруппе, принятое на основе ложной синхрогруппы, увеличивает время отсутствия циклового синхронизма. Для уменьшения этого времени структуру синхрогруппы выбирают такой, чтобы вероятность появления ложной синхрогруппы в цикле передач была бы минимальной. Кроме того, решение о том, что найдено состояние синхронизма, принимается не по первой же синхрогруппе, а на основе неоднократного его подтверждения в ходе анализа нескольких циклов передачи. Для этой цели используют, так называемый, накопитель по входу в состояние синхронизма.

Синхрогруппа передается в цикле не рассредоточено как символы вводимых цифровых потоков, а сосредоточенно. Это объясняется прежде всего простотой реализации опознавателя синхрогруппы в приемнике синхросигнала. Однако, в этом случае синхросигнал может быть искажен «пачкой» ошибок, а следовательно, чаще возможен выход из состояния синхронизма.

Увеличить время удержания синхронизма при искажениях синхросигнала можно таким же способом, как и при сокращении времени отсутствия синхронизма, т.е. применяя накопитель, но уже по выходу из состояния синхронизма. Решение о том, что синхронизм потерян в этом случае, принимается только после подтверждения этого решения в течение нескольких циклов передачи подряд. Заметим, что время между удержания синхронизма – это время между двумя последовательными нарушениями циклового синхронизма. Различают «истинный» и «ложный» сбои синхронизма. «Истинный» возникает из-за сдвига фазы группового сигнала относительно фазы местного синхросигнала на приеме вследствие фазового дрожания импульсов или сбоев генераторного оборудования приема. «Ложный» сбой происходит вследствие искажений в тракте синхрогруппы.

27. Показатели качества цифровых каналов и цифровых трактов.

К электрическим параметрам цифровых проводных линейных трактов относятся скорость передачи цифрового сигнала, вид кода, напряжение и форма сигнала, вероятность ошибки каждого отдельного регенератора.

Скорость передачи цифрового сигнала 480 и 2048 кбит/с; вид сигнала в линии - квазитроичный с чередованием полярности импульсов (ЧПИ).

Длительность импульсов 1040± 105 Не при скорости 480 кбит/с и 244±25Нс при скорости 2048 кбит/с.

Амплитуда импульсов составляет 3±0,3 В при работе по однокабельной линии П-296 или 2±0,2 В при работе по двухкабельной линии МКС.

К электрическим параметрам, цифровых каналов и трактов относятся коэффициент ошибок кош, номинальная скорость передачи, относительная нестабильность группового цифрового сигнала на выходе, допустимая относительная нестабильность цифрового сигнала на входе канала, допустимые фазовые дрожания, вид стыка.

Значения электрических параметров цифровых каналов и трактов комплекса приведены в табл. 1.3.

При максимально заданной дальности связи кош в цифровых каналах, образованных на ПКЛ, должен быть не более 10-6.

В аппаратуре использованы так называемый линейный и внутристанционный стыки.

Линейный  стык  характеризуется   биимпульсной   формой   сигнала,входным сопротивлением 150 Ом, допустимым изменением амплитуды сигнала на входе канала от 0,1 до 1,15 В, амплитудой выходного сигнала 1В±15%.

Линейный стык образуется одной симметричной цепью, допускает перекрещивание проводов цепи, включение линейных трансформаторов и обладает избыточностью, обеспечивающей передачу как информационных сигналов (ИС), так и сигналов тактовой синхронизации (ТС).

Внутристанционный стык, для которого вход и выход канала несимметричные, форма сигнала униполярная, амплитуда сигнала не более 0,4 В (логический 0) и от 2,4 В до 4,5 В (логическая 1). Входное и выходное сопротивление равно 150 Ом.

Внутристанционный   стык   образуется   двумя   несимметричными цепями: цепь информационного сигнала и цепь тактовой синхронизации. Внутристанционный стык используется при длинах соединительных линий не более 10м.

28. Мультиплексор плезиохронной цифровой иерархии двойного назначения (МП). Назначение, боевое применение, состав и возможности.

Программно-управляемые мультиплексоры первичные представляют собой многофункциональное каналообразующее оборудование со скоростью передачи сигнала 2048 кбит/с с возможностью гибкого конфигурирования и предназначены для эксплуатации на городских, зоновых и магистральных линиях связи в качестве оборудования абонентского доступа. Оборудование включено в перечень техники связи двойного назначения и может быть использовано на сетях военной связи, в том числе, устанавливаться в полевых аппаратных.

Конфигурация мультиплексоров, которыми оборудована лабораторная установка цикла, обеспечивает:

• ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КАНАЛОВ:

- четырех каналов ТЧ.

- двух каналов в 2-х проводном или 4-х проводном режимах к

телефонным аппаратам МБ.

- двух цифровых сигналов с интерфейсом V.35, V.36, X.21.

- восьми телеграфных каналов со скоростями 50, 100 или 200 Бод.

- четырех цифровых сигналов с любыми из скоростей 1,2; 2,4; 4,8; 9,6

кбит/с или одного сигнала со скоростью передачи 48 кбит/с.

- четырех каналов с интерфейсом базового доступа ISDN BRI.

• ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ ВХОДНЫХ СЕТЕВЫХ СИГНАЛОВ:

- восьми сигналов первичного сетевого интерфейса Е1(направления

1Е1…8Е1).

- двух сигналов оптического линейного тракта (направления ЛИ1, ЛИ2)

со скоростью 2048 кбит/с.

• КРОССОВУЮ КОММУТАЦИЮ ОБРАЗОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ

КАНАЛОВ И КАНАЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ (КИ) МЕЖДУ ДЕСЯТЬЮ

НАПРАВЛЕНИЯМИ ПЕРЕДАЧИ:

-  направлениями 1…8 (направления потоков 1Е1…8Е1).

- направлениями ЛИ1, ЛИ2 (направления сигналов оптических

линейных интерфейсов).

• ВВОД/ВЫВОД:

-с внутренних направлений А, В до 62 цифровых каналов - до 31 канала

с каждого направления. Внутренние направления А и В - это

направления ввода/вывода сигналов абонентских интерфейсов (АИ).

• МАРШРУТИЗАЦИЮ ПАКЕТОВ:

-между двумя портами LAN (FastEthernet и Ethernet) и двумя портами

WAN;

• ЦИКЛОВУЮ И СВЕРХЦИКЛОВУЮ СИНХРОНИЗАЦИЮ

СИГНАЛОВ Е1 И КОНТРОЛЬ ИХ ПАРАМЕТРОВ.

• ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ГРУППОВЫХ СИГНАЛОВ С

ЦИКЛОВОЙ СТРУКТУРОЙ:

- согласно Рекомендаций G.704, G.706 МСЭ-Т, включая выполнение

процедуры CRC-4 (ПГС Е1).

• ОБЪЕДИНЕНИЕ СИГНАЛОВ ПОКАНАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:

- в 16 канальный интервал ПГС Е1.

•ВВОД/ВЫВОД КАНАЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

-канал ТО передается в ПГС Е1 в битах национального использования, скорость канала ТО - 2400 бит/с.

• ВЫДЕЛЕНИЕ ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЫ:

-которая может использоваться для синхронизации всего оборудования.

• ВВОД/ВЫВОД СИГНАЛА ВНЕШНЕЙ

ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

-рабочего и резервного трактов направлений «1 вх./вых. Е1» …. «8

вх./вых. Е1».

Контроль состояния блока, управление режимами работы осуществляется по системе технического обслуживания (ТО) «СуперТел-ТМ» в которую входят:

• программное обеспечение (ПО) «СуперТел-ТМ», устанавливаемое на рабочую станцию - персональный компьютер (ПК),

• управляющий блок контроля и управления (КУ).

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Х А Р А К Т  Е РИ С Т И К И:

ПЕРВИЧНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС:

Скорость передачи информационного сигнала - 2048  кбит/c.

Код сигнала - HDB-3.

Уровень входного сигнала - от 0 до минус 12 дБ.

Входное/выходное сопротивление  - 120 Ом симметричное.

Допустимое дрожание фазы соответствует Рекомендации G.823 МСЭ-Т.

Количество интерфейсов: по одному для каждого из восьми направлений передачи.

ОПТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС:

Длина волны оптического излучения - 1,3мкм.

Уровень средней мощности оптического излучения (разъем ПД) - не

менее минус 3 дБм.

Уровень средней мощности входного сигнала при kош 10-10 (разъем ПР)  -

от 0 до минус 37 дБм.

Код линейного сигнала - CMI.

РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЧАСТИ:

Оборудование МП обеспечивает следующие режимы синхронизации

передающей части:

- от внутреннего кварцевого генератора    «ЗГ».

- от внешнего генератора  «Внеш.синхр.».

- от сигнала тактовой частоты приемной части  «ВТЧ 1»…«ВТЧ 8».

- от сигнала тактовой частоты линейного интерфейса  «ЛИ 1», «ЛИ 2».

- от сигнала тактовой частоты абонентского интерфейса«Синхр. от АИ».

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОШИБКИ ПО КОНТРОЛЬНОМУ КОДУ CRC-4:   Установка разрешения работы с процедурой контроля циклическим избыточным кодом CRC-4 соответствует Рекомендации G.704 МСЭ-Т и приложения В  G.706 МСЭ-Т.

СТРУКТУРА ЦИКЛА И СВЕРХЦИКЛА ПГС Е1:

Соответствует Рекомендации G.704 МСЭ-Т и отвечает требованиям стандарта ГОСТ 27763-88.

УСТРОЙСТВО,СОСТАВ,ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Многофункциональность и гибкое конфигурирование мультиплексоров первичных обеспечивается компоновкой их самостоятельными изделиями – базовыми и дополнительными блоками. Структурная схема МП представлена на рис.3.1.

К базовым блокам относятся блоки МК-8,КУ, БПГ-60, к дополнительным – блок линейного тракта ЛТО и блоки абонентских интерфейсов.

БЛОК МК-8:

Обеспечивает работу МП в качестве оконечного мультиплексора кросс-коммутатора на десять направлений передачи с вводом/выводом абонентских сигналов. Кросс-коммутация каналов осуществляется пределах направлений передачи:

-  направлениями 1…8     (направления потоков 1Е1…8Е1).

- направлениями ОЛТ ЛИ1, ЛИ2.

- внутренними направлениями А, В (направлениями ввода/вывода сигналов абонентских интерфейсов и до 62 ОЦК 64 кбит/с – до 31 с каждого внутреннего направления).

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Входной сигнал (см. рис.3.1) со скоростью передачи 2048 кбит/c в коде HDB-3 поступает на вход блока МП.

-· осуществляет прямое и обратное преобразование сигналов в коде HDB-3 в информационный сигнал в формате NRZ;

- выделяет тактовый сигнал приема;

- формирует управляющие и тактовые сигналы для блоков АИ.

- формирует из цифровых каналов (64 кбит/c) первичные групповые сигналы со скоростью передачи 2048 кбит/c с цикловой структурой согласно Рекомендаций G.704, G.706 МСЭ-Т, включая выполнение процедуры CRC-4,

- осуществляет запись в нулевой КИ передаваемого информационного сигнала кодовые слова цикловой и сверхцикловой синхронизации, сигналы извещений, аварий и другие служебные сигналы;

- осуществляет объединение сигналов поканальной сигнализации в 16 КИ ПГС Е1;

- выделяет сигналы ошибок для подсчета Кош.

БЛОК КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КУ предназначен для:

- контроля и управления режимами работы блоков и оборудования.

- хранения коммутации и режимов работы блоков.

- связи с рабочей станцией (персональный компьютер - ПК) посредством интерфейса RS-232-C.

- транзита канала технического обслуживания (ТО) на другое оборудование посредством интерфейса RS-485;

- разрешения записи канала ТО на передачу на оборудование дальнего конца;

- формирования сигналов для общестоечной сигнализации.

Блок КУ

Блок МК-8

ТЧ

АК-МБ

ТК

БПГ-60

Блок ЛТО

Внутренняя шина

4×64 кбит/с

Блоки абонентских интерфейсов

···

2048 кбит/с HDB-3

Е1…Е8

···

5 В

Uвыз ~60 В

60 В

2048 кбит/с   CMI

ЛИ1, ЛИ2

RS485

RS232

Система ТО

С1-И

V36/X21

U

МСД

···

···

···

···

···

···

8 тлг. кан.

50, 100, 200 (800) Бод

64 кбит/с

LAN1

LAN2

n×64 кбит/с

WAN2

2048 кбит/с

4 сигнала U

144 кбит/с

9×64 кбит/с

4 (1) ЦК

1,2;2,4;4,8;9,6(48)кбит/с

64 кбит/с

2 канала

V.35, V.36, X.21

n×64 кбит/с

2 кан.ТЧ

Режим 2-ПР или 4-ПР

2×64 кбит/с

4 кан.ТЧ

···

Рис.3.1.

БЛОК ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ЛТО:

Предназначен для преобразования оптического линейного сигнала (ОЛС) в коде CMI в электрический формат NRZ на приеме (с усилением электрического сигнала, восстановлением временных и амплитудных характеристик линейного сигнала) и обратного преобразования на передаче.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

- преобразует ОЛС в электрический сигнал формата NRZ;

-усиливает электрический сигнал, восстанавливает временные и амплитудные характеристики линейного сигнала;

- выделяет сигналы ошибок для подсчета Кош в ЛТ;

- формирует сигнал СИАС при пропадании ОЛС или идентификации принятого сигнала СИАС с передачей информации в систему ТО.

В блоке ЛТО предусмотрена стабилизация мощности излучателя, контроль величины тока накачки и температуры излучателя.

БЛОК ПИТАНИЯ БПГ-60:

Преобразует первичное напряжение питания 60 В во вторичные напряжения питания -5 В. Организация питания предусматривает возможность включения как основного, так и резервного блоков питания одновременно, работающих на одну нагрузку. При выходе из строя основной питающей цепи МП обеспечивается бесперебойным питанием от резервного блока питания.

БЛОКИ АБОНЕНТСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ:

БЛОК ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ТЧ:

Осуществляет ввод/вывод четырех сигналов ТЧ, ИКМ преобразование сигналов ТЧ  в цифровые сигналы со скоростью 64 кбит/c и передачу их в четырех канальных интервалах (КИ) первичного группового сигнала (ПГС Е1).

Режим каналов ТЧ:

- четырехпроводный – 4ПР;

- четырехпроводный транзит – 4ПР-ТР;

- двухпроводный – 2ПР.

БЛОК АБОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКТОВ - МЕСТНАЯ БАТАРЕЯ АК МБ:

Осуществляет ввод/вывод двух сигналов ТЧ, ИКМ преобразование сигналов ТЧ в цифровые сигналы 64 кбит/c для их передачи в двух КИ цикла ПГС Е1.

Блок АК-МБ обеспечивает режимы работы:

- «индукторный вызов» - подключение телефонных аппаратов (ТА) с местной батареей (МБ) и индукторным вызовом;

- «замыкание шлейфа» – подключение обычных ТА с центральной батареей (ЦБ).

Режимы каналов ТЧ (устанавливаются оператором с ПК по системе ТО) - четырехпроводный или  двухпроводный.

БЛОК ТЕЛЕГРАФНЫХ КАНАЛОВ ТК:

Обеспечивает передачу восьми независимых телеграфных каналов:

- со скоростью до 800 Бод - при передаче каждого телеграфного канала в своем бите канального интервала;

- со скоростью 50, 100 или 200 Бод - при передаче в одном бите канального интервала;

Передача телеграфных каналов осуществляется в одном канальном интервале  64 кбит/с группового сигнала Е1.

БЛОК ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ С1-И :

Предназначен для ввода/вывода сигналов интерфейса С1-И:

- четырех сигналов с любыми из скоростей передачи:  1,2 кбит/c, 2,4 кбит/c, 4,8 кбит/c, 9,6 кбит/с;

-  или одного сигнала со скоростью передачи 48 кбит/c.

Передача сигналов осуществляется в одном КИ ПГС Е1.

БЛОК ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ V36/X21:

Осуществляет преобразование двух цифровых сигналов интерфейсов V.35, V.36, X.21 со скоростями передачи nх64 кбит/c (n = от 1 … до 31) в цифровые сигналы и их передачу в КИ цикла ПГС Е1.

БЛОК U-ИНТЕРФЕЙСА:

Является блоком интерфейсов базового доступа ISDN BRI. Блок осуществляет преобразование четырех сигналов интерфейса U (2B+D) в линейном коде 2B1Q и их передачу в девяти КИ цикла ПГС Е1.

БЛОК МАРШРУТИЗАТОРА СЕТЕВОГО ДОСТУПА МСД:

Осуществляет маршрутизацию пакетов между двумя портами LAN (FastEthernet IEEE 802.3 и Ethernet IEEE 802.3) и двумя портами WAN,

сигналы которых могут коммутироваться:

- на внутреннюю шину МП со скоростями nх64 кбит/с (n = 1…31) – режим работы «МП»;

- на внешний поток E1 (кадрированный или некадрированный) – режим работы «Е1».

Скорость передачи цифровых принимаемых сигналов устанавливается оператором посредством занятия КИ внешнего потока Е1.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

БЛОКОВ АБОНЕНТСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ:

(Аналоговые, цифровые, блоки интерфейсов базового доступа ISDN BRI) осуществляют преобразование сигналов АИ с различными скоростями передачи для их временного уплотнения в ПГС Е1.

Между блоками происходит обмен информационными и тактовыми сигналами, а также обмен сигналов записи и считывания из информационного сигнала в блоки АИ.

29. Синхронный мультиплексор двойного назначения. Назначение, боевое применение, состав и возможности.

Синхронный мультиплексор (СМ-1) предназначен для эксплуатации на городских, внутризоновых и магистральных сетях связи в качестве мультиплексора ввода-вывода, оконечного мультиплексора, кросс-коммутатора, линейного регенератора. Оборудование включено в перечень техники связи двойного назначения и может быть использовано на стационарных сетях военной связи.

В лаборатории цикла СМ представляет собой мультиплексор ввода-ввывода первого уровня SDH, который  ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

1) формирование транспортного модуля STM-1 со скоростью передачи 155,520 Мбит/с из 1÷63 сигналов первичного сетевого стыка со скоростями передачи 2,048 Мбит/с (Е1);

2) передачу линейного сигнала:

• по одномодовому волоконно-оптическому кабелю на длину волны оптического излучения 1,3 мкм

• по электрическому коаксиальному кабелю;

3) прием и регенерацию линейного сигнала и синхронное разделение информационного сигнала на компонентные сигналы в соответствии с пунктом 1);

4) ввод-вывод компонентных сигналов Е1;

5) оперативное переключение каналов;

6) полнодоступную коммутацию 63х63 VC-12 по 6 направлениям;

7) организацию линии связи следующей конфигурации:

• точка – точка;

• линейная цепь;

• кольцо двухволоконное;

• кольцо четырехволоконное;

• сеть комбинированной конфигурации;

8) автоматическое резервирование оптического линейного тракта:

• резервирование мультиплексных секций (MSP);

• резервирование подсетевых соединений (SNCP).

9) аппаратное резервирование блоков.

10) переключение источников синхронизации с учетом уровня качества синхронизации и установленных приоритетов;

11) предоставление каналов передачи данных для организации работы сетевой системы управления оборудованием;

12) при работе изделия с системой управления обеспечиваются следующие режимы управления и контроля:

• обслуживание аварийных событий,

• конфигурирование,

• измерение качественных показателей,

• управление безопасностью.

13) организацию системы служебной связи для обслуживающего персонала с возможностью индивидуального вызова по номеру, вызова группы абонентов или работы с абонентами в режиме конференц-связи

П Р И Н Ц И П    Р А Б О Т Ы    М У Л Ь Т И П Л Е К С О Р А

Схема мультиплексирования, в которой указаны пути преобразования транспортных структур, представлена на рисунке 4.1. На схеме отмечены операции: размещения – преобразования контейнеров в виртуальные контейнеры путем присоединения к первым трактовых заголовков POH, выравнивания – посредством присоединения к виртуальным контейнерам указателей PTR, и мультиплексирования с коэффициентом N - переходы к следующим структурам в результате побайтного объединения N структур предыдущего уровня.

VC-4

TUG-3

TUG-2

TU-12

VC-12

C-12

STM-1

AUG

AU-4

×1

×3

×3

×7

2 Мбит/с

×1

Мультиплексирование

Выравнивание

Размещение

Рис.4.1.

Потоки, передаваемые в составе STM-1 (компонентные сигналы 2 Мбит/с) размещается в контейнерах С-12 (Container) – информационных структурах емкостью 34 байта. Скорость передачи контейнера 2176 кбит/с.

К контейнеру С-12 добавляется трактовый заголовок POH (Path Overhead), несущий информацию контроля, в результате чего образуется виртуальный контейнер VC-12 (Virtual Container). Передача виртуального контейнера по синхронной сети осуществляется по тракту виртуального контейнера – совокупности устройств от точки ввода POH до точки его приема. Тракт является элементом технического обслуживания.

Виртуальные контейнеры VC-12 перед передачей их в синхронный модуль объединяются в контейнер высокого уровня. Для отражения фазовых соотношений между контейнерами (выравнивания по частоте) добавляется указатель PTR (Pointer), в результате чего образуется компонентный блок TU-12 (Tributary Unit), внутри которого может «плавать» виртуальный контейнер.

Однородные компонентные блоки перед их вводом в виртуальный контейнер высокого уровня объединяются вместе в группу компонентных блоков TUG-2 (Tributary Unit Groups);

Группы компонентных блоков после мультиплексирования в TUG -3 высшего порядка, и, после добавления трактового заголовка (POH) образуется виртуальный контейнер более высокого порядка VC-4;

К VC-4 добавляется указатель и осуществляется выравнивание – образуется административный блок AU-4 (Administrative Unit). Административные блоки образуют группу административных блоков AUG, которая и образует информационное поле и поле указателей синхронного транспортного модуля STM-1 (в нашем случае AU совпадает с группой административных блоков AUG).

К AUG добавляется секционный заголовок (SectionOverHead - SOH), содержащий большую часть информации контроля и образуется кадр сигнала STM-1.

С Т Р У К Т У Р Н А Я    С Х Е М А    СМ-1

Блок

Блок

Блок служебной связи

Блок контроля

Блок синхронизации

Внешн. синхронизация 2048 кбит/с

Блок транспортного терминала ТТ-1

С оптическим и электрическим интерфейсами и резервированием по оптике 1+1

Блок транспортного терминала ТТ-1

С оптическим и электрическим интерфейсами и резервированием по оптике 1+1

Шина передачи данных, системного контроля и служебной связи

Блок кроссовых соединений БКС

Блок входящих потоков Т2р

2 Мбит/с

Линейные сигналы

Линейные сигналы

БЛОК ВХОДЯЩИХ ПОТОКОВ НА 2 МБИТ/С С РЕТАЙМИНГОМ Т2Р:

Обеспечивает прием/передачу от 1 до 21 сигнала Е1 с ретаймингом или с фильтрацией фазовых дрожаний в направлении передачи, мультиплексирование сигналов и размещение в одной из трех групп TUG-3 контейнера VC-4. Номер группы устанавливается при конфигурировании блока Т2р программным путем. Для каждого из 21 сигнала Е1 может быть установлен произвольный временной интервал в пределах выбранной группы TUG-3. Блок Т2р обеспечивает внутреннее шлейфование каждого сигнала Е1 на ближнем и на дальнем конце. Каждый из принимаемых сигналов Е1 может быть использован в качестве источника опорного сигнала для системы синхронизации. Каждый из передаваемых сигналов Е1 может быть использован в качестве источника сигнала синхронизации для аппаратуры PDH. В случае установки блока БКС обеспечивается произвольное размещение сигналов Е1 по временным интервалам в пределах контейнера VC-4.

БЛОК ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА ТТ-1:

Обеспечивают формирование кадра сигнала STM-1, линейный интерфейс (оптический или электрический) и привязку линейного сигнала к сетке частот, вырабатываемой блоком БС.

БЛОК СИНХРОНИЗАЦИИ БС:

Обеспечивает синхронизацию системы от разных источников:

- от внутреннего генератора 2048 кГц (по умолчанию);

- от внешнего сигнала 2048 кГц;

- от любого из передаваемых сигналов Е1;

- от одного из линейных сигналов.

БЛОК КОНТРОЛЯ БК:

Содержит встроенную ЭВМ, которая обеспечивает полнофункциональное управление блоками, автономную работу СМ-1 и работу системы управления в составе распределенной сети. Блок БК имеет интерфейсы RS232 и Ethernet.

БЛОК КРОССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БКС:

Обеспечивает кросс-коммутацию 63х63 виртуальных каналов VC-12 по 6 произвольным направлениям  и используется при работе СМ-1 в режимах ввода-вывода, терминальном и кросс-коммутатора для расширения возможностей по распределению каналов.

БЛОК СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ БСС:

Обеспечивает организацию служебной связи на линии по каналам, предоставляемым блоком ТТ-4 (или ТТ-1). Блок БСС осуществляет индивидуальный вызов по номеру, вызов группы абонентов или работу с абонентами в режиме конференц-связи.

БЛОК ВВОДА-ПИТАНИЯ БВП:

(на схеме не показан)

Обеспечивает ввод и резервирование первичного электропитания.

Связь между блоками осуществляется по внутренним шинам - передачи данных, системного контроля и служебной связи. В оборудовании используются шесть внутренних шин передачи данных между блоками.

30. Эксплуатационные измерения основных параметров передачи одномодового оптического волокна.

Нормы на параметры оптических волокон волоконно-оптического кабеля связи.

1.Нормы на оптические возвратные потери(ОRL).

Нормативные документы регламентирующие ОRL:

- G 983.3,G 984.2

Для оборудования:

  - Cisco c оптическим интерфейсом ( 24 dБ).

  - SDH c оптическим интерфейсом (27 dБ-32 dБ).

  - Оптических усилителей(27 dБ-32 dБ).

  - В технологии волнового мультиплексирования(DWDM)( 27 dБ-32 dБ).

2.Нормы на коэффициент обратного отражения.

Нормативные документы регламентирующие коэффициент обратного отражения.:

- G 983.3,G 984.2

В локальных и телекоммуникационных сетях (-40 dБ).

В TV сетях (-60 dБ).

3.Нормы на затухание в разъемных и неразъемных

соединителях оптического волокна(ASR,LOSS).

Нормативные документы регламентирующие затухание в разъемных и неразъемных

соединителях оптического волокна:

- G.652A,G.652B,G.651

- Приказ Госкомсвязи России от 17.12.1997 г. №97

| Тип ОВ | Затухание в неразъемных соединителях(dБ) | Затухание в разъемных соединителях(dБ) |
| --- | --- | --- |
| ОМ | 0,1-0,15 | 0,2-0,4 |
| ММ | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 |

Допускается отклонение от нормы +-0,15 (dБ).

Значение затухания для каждого соединителя оптического волокна = среднему арифметическому значению измеренному с 2-х сторон.

4.Нормы на коэффициент затухания оптического волокна(atten…)

Нормативные документы регламентирующие на коэффициент затухания оптического волокна:

- Приказ Госкомсвязи России от 17.12.1997 г. №97

| Тип ОВ | Длина волны(нм) | Коэффициент затухания (dБ/км). |
| --- | --- | --- |
| ОМ | 1310 | 0,4-0,5 |
|  | 1550 | 0,3-0,4 |
| ММ | 850 | 4 |
|  | 1300 | 2 |

31. Назначение, применение и общая характеристика оптических рефлектометров.

Рефлектометр как измерительный прибор реализует метод обратного рассеяния. В процессе проведения измерений контролируемое волокно зондируют через разветвитель мощными оптическими импульсами небольшой длительности. Из-за отражений от распределенных или локальных неоднородностей возникает поток обратного рассеяния. В процессе регистрации этого потока определяется затухание кабеля как функция его длины, анализ которой позволяет выявить местонахождение, характер неоднородностей и величины вносимых локальных и распределенных потерь. Полученные результаты представляются в визуальной форме.

На практике находят применение одномодовые и многомодовые рефлектометры, которые работают во всех основных окнах прозрачности волоконных световодов и могут быть выполнены в виде стационарного прибора размером с профессиональный осциллограф (так называемый рефлектометр дальнего действия) или как портативный мини-рефлектометр. Небольшие габариты и масса последних в сочетании с хорошими характеристиками при работе на кабельных трассах длиной до нескольких десятков километров привели к широкому распространению мини-рефлектометров среди системных интеграторов, занимающихся созданием линии волоконно-оптической связи локальных и корпоративных сетей.

Мини-рефлектометры реализуют основные функции метода обратного рассеяния и позволяют:

- измерять общую длину линии и расстояние до отдельных неоднородностей;

-оценивать общее затухание кабельной трассы и отдельных ее участков, удельные потери, а также потери на неоднородностях и уровень обратного отражения.

Назначение рефлектометра FOD – 7005:

Рефлектометр  FOD 7005 предназначен для измерения  неоднородностей, затухания и длины волоконно-оптического кабеля, для определения потерь в местах сварок, в оптических разъемах и для измерения отражений от оптических разъемов одномодового оптического волокна на длинах волн  1310,  1550 нм и многомодового оптического волокна на длинах волн 850,1300 нм.

Рефлектометр позволяет записывать данные на COMPACT FLASH карту памяти (CF-карта) для последующего считывания в компьютер и обработки программами.

Технические характеристики рефлектометра FOD – 7005:

Рабочая длина волны:

-  одномодовый тракт 1310±30; 1550±30 нм и многомодовый тракт 850±30; 1300±30 нм.

Рефлектометр включает визуализатор повреждений (лазерный излучатель с длиной волны излучения 650 нм).

Диапазоны измерений расстояния:  250,  500 м,  1, 2, 4,  8,  16, 32, 64,  128, 208 км.

Для многомодового оптического волокна максимальный диапазон измерения расстояний 32 км.

Динамический диапазон измерений затухания по уровню 98% от максимума шумов, времени усреднения 3 мин, не менее 25 дБ для одномодового оптического волокна на длинах волн 1310 и 1550 нм при длительности импульса 10 мкс;

22 дБ для многомодового оптического волокна на длинах волн 850 и 1300 нм при длительности импульса 1 мкс.

Предел допускаемой абсолютной погрешности  при  измерении затухания ±0,05хА,  где А измеряемое затухание, дБ.

Мертвая зона при измерении затухания для одномодового волокна на  длинах волн 1310 и 1550 нм при уровне отражения -45 дБ и для многомодового волокна на длинах волн 850 и 1300 нм при уровне отражения -40 дБ не более  10 м.

Мертвая зона при измерении положения неоднородности для одномодового волокна на длинах волн 1310 и 1550 нм при уровне отражения -45 дБ и для многомодового волокна на длинах волн 850 и 1300 нм при уровне отражения -40 дБ не более 10 м.

Для сохранения результатов измерений в рефлектометр установлена CF- карта.

Во внутренней  памяти  рефлектометра  имеется  возможность сохранения  не  менее  400 рефлектограмм, а на CF-карте не менее 1000 рефлектограмм.

Для считывания информации с    CF-карты и последующего занесения ее в компьютер рефлектометр комплектуется устройством для считывания данных с CF-карты в компьютер.

Рефлектометр   обеспечивает   свои   технические   характеристики   по   истечении   времени установления рабочего режима, равного 5 мин.

Время   непрерывной   работы   рефлектометра   в   режиме   непрерывного   сканирования   от встроенных батарей не менее 5 часов.

Питание рефлектометра (зарядка аккумулятора) обеспечивается через блок питания от сети переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50/60 Гц.

Рефлектометр имеет индикацию разряда аккумуляторов.

Габаритные размеры рефлектометра не более 230x110x70 мм.

Масса рефлектометра не более 0,9 кг.

32. Назначение, применение и общая характеристика тестеров сигнала Е1.

Тестер 2 Мбит/с потока Беркут-Е1 предназначен для эксплуатационного контроля и диагностики основных цифровых каналов(ОЦК) (рекомендация 0.151 ITU-T) и структуры первичного цифрового потока систем с ИКМ (рекомендация G.704 ITU-T)Тестер подключается к интерфейсу первичного сетевого стыка (рекомендация G.703 ITU-T) и может работать в режимах формирования и контроля различных тестовых сигналов в кодах AMI и HDB-3,а также в режиме мониторинга сигналов оборудования ИКМ.

Осуществляет:

Измерения ошибок по G.826/G.821/M.2100 (Приказ №92)

Анализ задержки Гистограмма и хронограмма Измерения джиттера Форма импульса и осциллограф Измерения MTJ/JTF Анализ протоколов Удаленное управление

Программа паспортизации каналов (SLA Monitoring) Контроль КИ Мониторинг FAS/MFAS Генератор джиттера Имитация неисправностей и ошибок Но, несмотря на такую высокую функциональность, прибор по-прежнему сохраняет главное свое достоинство – простоту управления и использования. Если инженеру не нужны перечисленные специальные функции, он вполне может обойтись базовым функционалом прибора и использовать его как обычный простой BER-анализатор. Но если новые функции потребуются в будущем, инженер всегда может рассчитывать на свой прибор.

Измерения в соответствии с Приказом №92 Минсвязи

Измерения и анализ параметров каналов передачи данных в соответствии с рекомендациями ITU-T G.821 и G.826/M.2100

Формирование тестовых последовательностей

Генерация и вставка ошибок и аварийных сигналов

Анализ формы импульса сигнала

Измерения джиттера

Генерация и анализ сигналов звуковой частоты

Возможность формирования и анализа как структурированных так и неструктурированных потоков

Поддержка потоков данных со скоростью передачи 2048 Кбит/с, nx64 Кбит/с

Встроенный осциллограф

Генератор джиттера

Анализатор MTJ/JTF

Анализатор SLA

Анализ данных в виде гистограммы и хронограммы

Анализатор более 640 протоколов сигнализации в режиме пост-процессинга

Возможность подключения гарнитуры

Цветной LCD дисплей

Время автономной работы от внутренней батареи -- 8 часов.

Компактная и надежная конструкция корпуса и разъемов

33. Общая характеристика комплекса военно-полевых систем ТТ. Назначение, боевое применение и основные тактико-технические данные военно-полевых систем ТТ.

Комплекс военной аппаратуры П-327 предназначен для образования каналов тонального телеграфирования (ТТ) и низкоскоростных каналов передачи данных (ПД) в сетях и прямых линиях связи различных звеньев управления.

В состав комплекса входит следующая аппаратура:

П-327-12 – 12-ти канальная аппаратура, обеспечивающая получение 12 каналов ТТ со скоростью телеграфирования 100 бод в 1 канале ТЧ;

П-327-3 – 3-х канальная аппаратура, обеспечивающая получение 3 каналов ТТ со скоростью телеграфирования 200 бод в 1 канале ТЧ;

П-327-2 – 2-х канальная аппаратура, обеспечивающая получение 2 каналов ТТ со скоростью телеграфирования 100 бод с сохранением ТЛФ канала с ЭППЧ 0,3-2,7 кГц в 1 канале ТЧ;

П-327-ТПУ – аппаратура ТПУ (телефонное переговорное устройство), обеспечивающая получение 6 служебных телефонных каналов;

П-327-ПУ-6(ПУ-1) – аппаратура, обеспечивающая подключение ТГ аппаратов, работающих токами одного направления как с разделенными, так и не разделенными цепями передачи и приема.

Дальность связи аппаратуры П-327 равна дальности действия используемого канала тональной частоты (ТЧ). При необходимости она может быть увеличена путем организации телеграфных (ТТ) переприемов (транзитов), число которых должно быть, как правило, не более 3-х.

Чтобы лучше представить порядок работы аппаратуры ТТ рассмотрим следующий рисунок. (см. рис.1)

f1    f2

4прОК

асл≤1Нп

П-327-12

-1,5 Нп

+0,5 Нп

1

2

3

4

5

6

.

.

.

12

1

2

3

4

5

6

П-327-ПУ6

II реж

СТА 2

СТА 2

СТА 2

III реж

прд

прм

СА

I реж

П-301

1

2

3

.

.

.

23

24

питание тг цепей

прд и прм

от ПУ

V= 80±10 В

I= 50±5 мА

питание тг цепей

прд – от ТГап

прм – от ПУ

V= 5÷30 В

I= 20±5 мА

П-296

Рис. 1

Для удобства рассмотрим порядок включения на примере аппаратуры П-327-12.

Аппаратура П-327-12 подключается к каналу ТЧ 4--проводной соединительной линией в точках с относительными уровнями -13 дБ (-1,5 Нп) в тракте передачи и +4,3 дБ (+0,5 Нп) в тракте приема. Затухание соединительной линии должно быть не более 10 дБ. Такое затухание имеет кабель П-274М длиной 5 км, кабель П-268 длиной 10 км и ПТРК длиной 4 км. Канал ТЧ может иметь 4-проводные транзиты. Электрические параметры канала ТЧ должны соответствовать нормам.

Номинальный уровень передачи канала аппаратуры П-327-12 на ее линейных зажимах равен -32,5 дБ (-3,75 Нп), а уровень приема -15,5 дБ (-1,73 Нп).

Каналы ТТ аппаратуры рассчитаны на подключение ТГ устройств, работающих токами двух направлений с разделенными цепями передачи и приема. Для подключения ТГ аппаратов, работающих однополюсными посылками как с разделенными, так и с неразделенными цепями передачи и приема, используются переходные устройства, размещенные в аппаратуре П-327-ПУ6 и П-327-ПУ1:

Режим №1 предназначен для подключения СА, работа осуществляется 2-х полюсными посылками с разделенными цепями передачи и приема. Питание цепей передачи осуществляется от оконечных ТГА, приемных – от КОА (П-327).

Режим №2 предназначен для подключения оконечных телеграфных устройств, работающих однополюсными посылками с разделенными цепями приема и передачи. Питание цепей приема и передачи осуществляется от переходного устройства (ПУ).

Режим №3 предназначен для подключения оконечных ТЛГ устройств, работающих однополюсными посылками с неразделенными цепями приема и передачи.

Более подробно порядок работы ТЛГ устройств в этих режимах работы мы рассмотрим при дальнейшем изучении аппаратуры.

Аппаратура комплекса имеет ряд особенностей:

- универсальность (П-327-12,3,2);

- унификация оборудования;

- возможность работы с аппаратурой старого парка П-314М, П-317, П-318М; с аппаратурой стационарных узлов связи ТТ-17П, ТТ-48, ТТ-12, ТТ-144;

- улучшена стабильность основных параметров аппаратуры, в частности стабильность характеристических частот каналов (используется 1 кварцевый задающий генератор;

- двухконтурный частотный детектор заменен на цифровой частотный детектор.

- применена автоматическая компенсация преобладаний, возникающих в канале ТТ при изменении несущих частот в канале ТЧ.

Основные тактико-технические характеристики комплекса.

Передача телеграфных сигналов по каналам аппаратуры П-327-12 может производиться со скоростью от нуля до максимальной (100 - 200 Бод), т.е. каналы являются асинхронными («прозрачными»).

Соединительные линии от П-327-12 к телеграфным устройствам могут быть как двухпроводными, так и однопроводными (провод-земля). Максимальная длина этих линий может быть до 6 км по кабелям П-274М и ПТРК, до 11 км по кабелю П-268.

В аппаратуре обеспечивается возможность регулировки преобладаний в каналах ТТ на ±20%.

Для проверки и настройки каналов ТТ в аппаратуре имеются датчик ТГ сигналов вида 1:1 (датчик «точек») на скорости 100 Бод и индикатор преобладаний, обеспечивающий точность устранения преобладаний не хуже 3%.

В аппаратуре предусмотрена оптическая аварийная сигнализация о пропадании сигналов на выходе тракта передачи, пропадании напряжения питания, неисправностях в генераторном оборудовании и о понижении уровня приема более, чем на 17 дБ (2 Нп) по сравнению с номинальным.

Электропитание аппаратуры осуществляется от сети переменного тока 50 Гц 220 В или 400 Гц 115 В, П-327-2, кроме того, от источника постоянного напряжения 27 В.

Боевое применение. В ОТЗУ аппаратура используется в комплексных  аппаратных П-241Т. В ОСЗУ и выше аппаратура комплекса установлена в аппаратных П-245К (КМ), П-247, П-257, П-238ТК, ТК1.

34. Принцип формирования линейного спектра военно-полевой системы ТТ.

В комплексе аппаратуры П-327 используется базовый принцип формирования линейного спектра (в аппаратуре П-318 - применен групповой принцип), т.е. линейный спектр каждого канала формируется непосредственно в канальном блоке индивидуального оборудования.

Для более полного понимания принципа работы рассмотрим следующий рисунок.

ЧМ

f

128

…

_

+

f1,…, f12

нес. частоты

fН               fВ

КБХЧ

от генерат.  оборуд-я

FН =    /128

FВ =    /128

БХЧ:

П.ПЕР

1

12

1 кан      …     12 кан

f1 -FВ         f1 -FН      f12 -FВ      f12 -FН

fН

fВ

Под воздействием ТГ посылок ЧМ, в зависимости от приходящей посылки, коммутирует на свой выход одну из характеристических частот fн или fв. Значения характеристических частот на выходе делителя частоты f/I28 всех каналов одинаковы. Такие частоты называют базовыми характеристическими частотами (БХЧ), a fн и fв кратными базовыми характеристическими частотами (КБХЧ).

Выбор одинаковых БХЧ каналов обеспечивает унификацию индивидуального оборудования, т.е. все блоки каналов одинаковы и взаимозаменяемы.

Для формирования линейного спектра в каждом канальном блоке применяются преобразователи частоты, обеспечивающие, благодаря индивидуальным для каждого канала несущим частотам f1, ... f12, перенос БХЧ сигнала в отведенную для данного канала ТТ полосу частот в линейном спектре.

Все характеристические и несущие частоты формируются от одного кварцевого генератора с помощью единого синтезатора частот.

Сигналы от блока синтезатора частот для работы с однотипной аппаратурой (Ч-3А) или от блока синтезатора частот для работы с аппаратурой П-318М (Ч-3Б) подаются на преобразователи передачи и приема каждого канала, в результате на выходе преобразователей (на сумматоре СМ) образуется линейный спектр. В режиме 1ТЧ 0,4-3,2 кГц (при совместной работе с аппаратурой П-318 0,38-2,5 кГц). В режиме 2 ТЧ 1,84-3,2 кГц (при совместной работе с аппаратурой П-318М 1,46-2,5 кГц).

Полоса частот каждого канала ТТ аппаратуры П-327-12 при работе с однотипной аппаратурой равна 160 Гц, а при совместной работе с аппаратурой П-318М - 140 Гц.

35. Назначение основных узлов оборудования тракта передачи военно-полевой системы ТТ.

Тракт передачи аппаратуры П-327-12 состоит из индивидуального (ИО) и линейного (ЛO) оборудования. Индивидуальное оборудование, в свою очередь, состоит ИО передачи и ИО приема.

Индивидуальное оборудование передачи включает в себя:

- телеграфную цепь передачи ТЦ. ПЕР;

- входное устройство У. ВХ;

- частотный модулятор ЧМ;

- делитель частоты ДЧ;

- усилитель передачи УС. ПЕР;

- фильтр передачи Ф. ПЕР;

- преобразователь передачи П ПЕР.

Двухполюсные посылки от передающего ТГ устройства или от переходного устройства П-327-ПУ по ТЦ. ПЕР. Через контакты тумблера РБТ-ИЗМ поступают на входное устройство У. ВХ.

Входное устройство улучшает форму ТГ посылок, приближая ее к прямоугольной, и управляет работой ЧМ. Кроме того, оно осуществляет гальваническую развязку между ТГ цепью и частотным модулятором, что необходимо для защиты последнего от больших напряжений, которые могут возникнуть в ТГ цепи.

Частотный модулятор обеспечивает получение ЧМ колебаний. На первый вход частотного модулятора подаются ТГ посылки, на второй и третий входы - колебания КБХЧ. При работе с однотипной аппаратурой - нижняя частота равна 503,04 кГц, верхняя 518,4 кГц. В случае работы с аппаратурой П-318М нижняя частота равна 504,32 кГц, верхняя - 517,12 кГц.

Работа частотного модулятора заключается в том, что при поступлении на его вход положительной ТГ посылки он включает цепь для прохождения тока верхней, а при поступлении отрицательной посылки - нижней КБХЧ. При отсутствии тока в ТГ цепи передачи на выход ЧМ подаются колебания нижней частоты.

Таким образом, на выходе частотного модулятора формируются ЧМ колебания. Но в этих колебаниях в момент перехода от одной частоты к другой происходит скачок фазы, величина которого является случайной и лежит в пределах от 0 до ±π радиан. Скачок фазы приводит к краевым искажениям ТГ сигналов. Для уменьшения этого скачка ЧМ колебания первоначально формируют в области достаточно высоких частот, а затем эти частоты понижают до характеристических с помощью ДЧ с коэффициентом деления 128. На выходе делителя максимальная величина скачка будет π/I28 (≈1,4°), т.е. колебания превращаются практически в безобрывные, что можно увидеть на следующем рисунке.

U

t

Разрыв фазы

fв                      =180 (T/2)

t

fн

t

T/490(/2)

f/2

t

f/4                                T/8 (4)

t

…

f/128                                        /1281.4

t

В делителе происходит увеличение периода следования импульсной последовательности, что приводит к уменьшению скачка фаз.

На выходе делителя частоты получаются базовые характеристические частоты: fн=3930 Гц, fв=4050 Гц - при работе с однотипной аппаратурой и   fн=3940 Гц, fв=4040 Гц при работе с аппаратурой П-318М. С выхода делителя сигналы в виде последовательности импульсов прямоугольной формы поступают на УС. ПЕР.

Усилитель передачи обеспечивает номинальный уровень сигналов на выходе канала аппаратуры.

Фильтр передачи служит для ограничения спектра сформированных на выходе делителя ЧМ колебаний, предотвращая этим влияние неиспользуемых составляющих спектра данного канала на соседние каналы.

Преобразователь передачи обеспечивает перенос базовых сигналов в отведенную для данного канала ТТ полосу частот. Частоты несущих колебаний (частоты преобразования) для каналов выбраны такими, при которых нижняя боковая полоса частот соответствует полосе частот данного канала ТТ. Верхние боковые полосы частот во всех каналах ТТ и большинство других побочных продуктов преобразования лежат выше эффективно передаваемой полосы частот канала ТЧ и отфильтровываются одним фильтром, установленный в линейном оборудовании аппаратуры. Этим и обусловлен выбор номинальных значений несущих частот и базовых характеристических частот.

После преобразования частот положительной ТГ посылке соответствует нижняя, а отрицательной посылке и отсутствию тока в ТГ цепи передачи - верхняя характеристическая частота канала.

Рассматривая схему линейного оборудования, следует иметь ввиду, что аппаратура содержит два одинаковых комплекта, использование которых зависит от режима включения аппаратуры в канал ТЧ.

Линейное оборудование передачи содержит:

- сумматор СМ;

- линейный фильтр передачи ЛФ. ПЕР;

- линейный усилитель передачи ЛУС. ПЕР;

- удлинитель передачи У. ПЕР;

- линейный трансформатор передачи JIT. ПЕР.

Сумматор имеет низкоомное входное сопротивление, чем обеспечивается малое взаимное влияние каналов друг на друга. Кроме того, сумматор обеспечивает частичное усиление сигналов и активную нагрузку для преобразователя и линейного фильтра. После суммирования групповой ЧМ сигнал поступает на ЛФ. ПЕР.

Линейный фильтр передачи подавляет сигналы верхней боковой полосы частот и другие побочные продукты преобразования, имеющиеся на выходе индивидуальных преобразователей шести каналов. На выходе фильтра линейный спектр шестиканальной группы оказывается окончательно сформированным в полосе 0,3-1,8 кГц или 1,8-3,4 кГц, в зависимости от номинального значения несущих частот, подаваемых на индивидуальные преобразователи передачи каналов ТТ.

Линейный усилитель передачи обеспечивает необходимый уровень сигналов на выходе линейного оборудования. На входе усилителя производится объединение двух шестиканальных групп каналов ТТ при 12-канальном режиме работы или объединение сигналов шестиканальной группы с сигналами аппаратуры П-327-ТПУ. Соответствующая коммутация осуществляется на ответной контактной колодке при вставлении блока ЛО в гнездо.

Удлинитель передачи позволяет регулировать перепайками уровень сигналов на выходе тракта передачи, обеспечивая номинальную загрузку канала ТЧ в зависимости от длины соединительной линии к каналообразующей аппаратуре.

Затухание удлинителя может быть изменено от 0 до 16 дБ.

Линейный трансформатор передачи предназначен для обеспечения перехода с несимметричной схемы аппаратуры на симметричный вход канала.

36. Назначение основных узлов оборудования тракта приема военно-полевых систем ТТ.

Тракт приема состоит из линейного и индивидуального оборудования приема.

Линейное оборудование приема состоит из:

- линейного трансформатора приема ЛT. ПР;

- удлинителя приема У. ПР;

- усилителя приема ЛУС. ПР.

Линейный трансформатор приема обеспечивает переход от симметричного входа аппаратуры к несимметричной схеме тракта приема аппаратуры П-327-12.

Удлинитель приема обеспечивает возможность установки номинального уровня сигналов на входе тракта приема аппаратуры при различных длинах соединительной линии от каналообразующей аппаратуры.

Линейный усилитель приема обеспечивает необходимую величину уровня сигналов, подаваемых к индивидуальным преобразователям приема.

Индивидуальное оборудование тракта приема включает:

- преобразователь частоты приема П. ПР.;

- первый фильтр приема Ф. ПР.1;

- усилитель-ограничитель УС. ОГР.;

- частотный детектор ЧД.;

- второй фильтр приема Ф. ПР.2;

- пороговое устройство с регулятором преобладаний ПРЕОБЛ;

- выходное устройство У. ВЫХ.;

- телеграфную цепь приема.

За счет индивидуальной для каждого канала несущей частоты, преобразователь частоты приема П Пр преобразует принимаемый групповой  спектр каналов ТТ таким образом, что спектр данного номера канала попадает в базовый спектр, одинаковый для всех каналов. принимаемых ЧМ колебаний канала ТТ в базовый спектр, одинаковый для всех каналов. Благодаря этому имеется возможность установки во всех каналах одинаковых полосовых фильтров приема Ф Пр1, которые и выделяют из общего преобразованного спектра спектр данного канала.

Усилитель-ограничитель обеспечивает необходимую мощность сигналов на входе ЧД. Благодаря глубокому ограничению амплитуд устраняется паразитная амплитудная модуляция, вызванная действием помех в канале ТЧ.

Частотный детектор преобразует ЧМ колебания в последовательность импульсов различной длительности, то есть происходит широтно-импульсная модуляция (ШИМ).

Эта импульсная последовательность поступает на фильтр приема Ф. ПР.2, который выделяет постоянную составляющую, т.е. на его выходе получается амплитудно-модулированный сигнал. (см. рис.)

Пороговое устройство улучшает форму ТГ посылок, приближая ее к прямоугольной. Имеющийся в пороговом устройстве регулятор преобладаний позволяет устранить преобладания  телеграфных посылок.

U             y(Fн)                          y(Fв)                    y(Fн)

на вх

Ф ПР

t

U

на вых

ФПР2

порог

t

U

на вых

«+»

пор. устр.

t

«-»				         «-»

Выходное устройство в соответствии с принимаемыми ТГ посылками коммутирует выход источника напряжения ±31 В на телеграфную цепь приема с определенной полярностью. При этом обеспечивается гальваническая развязка между ТГ цепью приема и предшествующими ей узлами тракта приема аппаратуры.

37. Назначение, возможности и конструкция ПУ военно-полевых систем ТТ.

При изложении первого вопроса необходимо отметить, что аппаратура переходных устройств П-327-ПУ6 (ПУ1) предназначена для сопряжения однополюсных ТГ устройств ( ТГ аппаратов) с двухполюсными каналами аппаратуры тонального телеграфирования аппаратуры П-327-12,3,2.

Переходное устройство П-327-ПУб (П-327-ПУ1) обеспечивает сопряжение шести (одного) ТГ устройств с шестью (одним) каналами ТТ.

Аппаратура ПУ6 состоит из двух одинаковых частей, каждая из которых включает трех канальную группу переходных устройств(ПУ 1- 3; 4 – 6), каждая из которых подключается соединительными кабелями к любым двум из четырех 3-канальным группам каналов ТТ, образованных аппаратурой.

В свою очередь каждая 3-канальная группа состоит из трех отдельных блоков ПУ и блока питания.

Каждый блок ПУ может обеспечить сопряжение в одном из следующих режимов:

а) Режим I - двухполюсный режим с разделенными цепями передачи и приема;

б) Режим II - однополюсный режим с разделенными цепями передачи и приема;

в) Режим Ш - однополюсный режим с неразделенными цепями передачи и приема.

При подключении к каналу ТТ в режиме 1 телеграфные устройства работают двухполюсными посылками с разделенными цепями передачи и приема, питание цепи передачи осуществляется со стороны телеграфного устройства, а цепи приема – со стороны канала ТТ. Величина тока питания – 20±5 мА.

При подключении к каналу ТТ в режиме 11 используются два телеграфных аппарата: один – в цепь передачи, второй – в цепь приема. Питание линейных цепей передачи и приема осуществляется со стороны ПУ. Величина тока питания – 50±5 мА.

При работе телеграфного устройства в режиме Ш прием и передача осуществляется одним аппаратом, работающим поочередно и на передачу и на прием. Питание линейной цепи осуществляется со стороны ПУ. Величина тока питания – 50±5 мА.

Телеграфные устройства (аппараты) могут подключаться к переходному устройству по симметричной  и несимметричной  схемам.

Искажения, вносимые трактом передачи, не более 4% при скорости телеграфирования до 50 Бод и 8% при 100 Бод. Искажения, вносимые трактом приема, не более 2% при скорости телеграфирования до 100 Бод.

Каждый блок ПУ обеспечивает световую индикацию наличия тока в телеграфных цепях и индикацию полярности передаваемых и принимаемых посылок.

Питание аппаратуры осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц.